Проект 30.11.2009 г.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

за периода 2008-2012 г.

София, ноември 2009 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2

ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ	3

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА	4

ВЪВЕДЕНИЕ	6

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА И КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИ	8

ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО Е ИЗВЪРШЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КВОТИТЕ	11

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО КВОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ	12

1.1 ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО	12

1.2 ПРИНЦИПИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИНОСА НА СЕКТОРИТЕ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА 	12

1.3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО КВОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ	13

1.4 МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ИЗВЪН СХЕМАТА, ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА	13

1.5 ОТЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА	15

1.6 ОСИГУРЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ НА ДИРЕКТИВАТА	16

1.7– 1.9 ОТЧИТАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЧРЕЗ ТЪРГ	17

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО КВОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО СЕКТОРИ	18

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО КВОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО ИНСТАЛАЦИИ	19

4. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ	27

4.1. ПОТЕНЦИАЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ	27

4.2. РАННИ ДЕЙСТВИЯ	27

4.3. ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)	28

5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ НА ОБЩНОСТТА	29

5.1. ПОЛИТИКА ПО КОНКУРЕНТНОСТТА	29

5.2 ПОЛИТИКА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ЧЛ. 43 ОТ ДОГОВОРА)	29

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕМИСИОННИ КВОТИ МЕЖДУ ОПЕРАТОРИ НА ИНСТАЛАЦИИ	30

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕМИСИОННИ КВОТИ МЕЖДУ ОПЕРАТОРИ ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ	30

ЗАКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ	30

РЕЗЕРВ ЗА НОВИ УЧАСТНИЦИ В СХЕМАТА	31

ЗАДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО КВОТИ ЗА АНУЛИРАНЕ С ЦЕЛ КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕДИНИЦИ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ ПО ПРОЕКТИ СИ, КОИТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА ДРУГИ СТРАНИ	33

5.3. ДРУГО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ	35

6. КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА	37

7. ДРУГИ КРИТЕРИИ ОСВЕН ТЕЗИ ОТ АНЕКС ІІІ НА ДИРЕКТИВАТА	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	65

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.	68

Дефиниции на използваните термини

- Горивна инсталация – всяка инсталация, включваща една или повече части от стационарни технически съоръжения, в които протича горивен процес, намиращи се на една площадка, експлоатирани от един и същи оператор и чиято номинална термична мощност надвишава 20 MW.

- Единица редуцирана емисия - един тон еквивалент на въглероден диоксид, намален в резултат на проект “съвместно изпълнение” по чл. 6 на Протокола от Киото.

- Инсталация – стационарно техническо съоръжение за осъществяване на една или повече от дейностите, обхванати от Схемата, както и всички други дейности, пряко отнасящи се до тях, които имат техническа връзка с дейностите, осъществявани на този обект и които биха могли да повлияят върху емисиите и замърсяването

- Квота – разрешение за отделяне на един тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, която е валидна единствено за целите на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ПГ).

# Списък на съкращенията

АИАП - Агенция за икономически анализи и прогнози

БВП - Брутен вътрешен продукт

БНПРК - Български Национален План за Разпределение на Квоти

ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници

Втори етап - втори етап на прилагане на Директивата от 2008 до 2012 г.

ГИ – Горивни инсталации

ДКВЕР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Директивата - Директива 2003/87/ЕО въвеждаща Европейска Схема за търговия с квоти на емисии от парникови газове в рамките на Общността

ЕЕ - енергийната ефективност

ЕК – Европейска комисия

ЕРЕ (ERU) – Единици редуцирани емисии

ЕРЕВВ (EPER)- Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

ЕС – Европейски съюз

ЕСТЕ (EU ETS)– Европейска Схема за търговия с емисии

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда

КПКЗ - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

МИЕТ – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МКИК (IPCC) – Междуправителствен комитет по изменение на климата

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МРГ или МРГНПРК - междуведомствена работна група за разработване на НПРК

НЕК – Национална електрическа компания

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология

НПДИК – Национален план за действие по изменението на климата

НПО – Неправителствени организации

НПР – Национален план за разпределение

НПРК - Национален План за Разпределяне на Квоти

НСИ – Национален статистически институт

ПГ – Парникови газове

ПЕЕ (ААU) – Предписани Емисионни Единици (Assigned Amount Units )

Първи етап - етап на прилагане на Директивата през 2007 г.

РЕПГ – Разрешително за емисии на парникови газове

РИОСВ – Регионална инспекция на околната среда и водите

РКОНИК - Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата

СЕРЕ (CER) – Сертифицирани единици редуцирани емисии

СИ – Съвместно изпълнение

ПК - Протоколът от Киото

ТЕЦ – Топлоелектрическа централа

co-gen. – co-generation

DHC - District Heating Company

DH - District Heating

EF – emission factor

# Въведение

Схемата за търговия с квоти е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по Протокола от Киото. Директива 2003/87/ЕО въвежда Европейска Схема за търговия с квоти на емисии на ПГ в рамките на Общността. От 1 януари 2005 г. в страните членки инсталациите, попадащи в обхвата на Директивата, ограничават своите емисии от въглероден диоксид (СО2) до определени нива за двата периода 2005-2007 г. и 2008-2012 г.

Основните елементи на Схемата са:

- Разпределение на квотите чрез Национален план за разпределение;

- Издаване на разрешителни за емисиите на ПГза всяка инсталация;

- Мониторинг, верификация и докладване на емисиите;

- Регистър за транзакции на квоти;

- Контрол на изпълнението и налагане на санкции.

Според Директивата, от 1 януари 2007 г. българските инсталации, попадащи в обхвата на Приложение І на Директивата могат да емитират въглероден диоксид само ако притежават разрешително. Инсталациите, притежаващи разрешително, извършват мониторинг на емисиите си от въглероден диоксид и ги докладват ежегодно. Разрешителното ги задължава да предават в края на всяка календарна година количеството квоти за емисии на въглероден диоксид, което е равно на количеството емитиран въглероден диоксид за тази година.

Първият етап на Европейската Схема за търговия с квоти за България ще започне след одобрението на разпределението от ЕК. Дотогава операторите на инсталации, изброени в Приложение І на Директивата и чл. 131в от ЗООС, трябва да притежават разрешително за емисии на ПГ. Изискванията за мониторинг и докладване, които са в съответствие с указанията на ЕК и са част от разрешителните, трябва да се прилагат от операторите.

Разработването на Български националния план за разпределение на квоти (БНПРК) за периода 2008-2012 г. се координира от междуведомствена работна група с представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Национален статистически институт и представители на неправителствени организации: Българска Стопанска Камара и браншовите организации на попадащите в обхвата на Схемата браншове – Българска асоциация на циментовата индустрия, Българска браншова камара на енергетиците, Браншова камара на целулозно хартиената промишленост, Стъкларска индустрия, Браншова камара на черната и цветна металургия, Българска камара на химическата промишленост, Български съюз на керамиците (Заповед РД-186/06.04.2005), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Разработването на проект на Плана се подпомогна от български и холандски консултанти по проект, финансиран от Програма PSO на Холандското Правителство.

При разработването на проекта на БНПРК 2008-2012 г., който беше представен за одобрение в ЕК са използвани:

- директиви, решения и методически документи и коментари на Европейския съюз по проблема;

- закон за изменение на Закона за опазване на околната среда за въвеждане на Схемата;

- одобрени и отхвърлени НПРК на страни членки на ЕС;

- резултати от обсъждането на въвеждането на Схемата на семинари и работни срещи с представители на предприятия, неправителствени организации, министерства и агенции;

- резултати от проверка (Peer review) на ЕК за прилагане на ц в България;

- опита на други страни с одобрени от Комисията планове, в това число Холандия, Великобритания, Ирландия, Чешката Република и Полша.

За България представянето пред Европейската Комисия на БНПРК за периода 2008-2012 г. бе направено през м. март 2007 г., а Решението на ЕК беше оповестено през м. октомври 2007 г., като то наложи значително намаляване на количеството разпределени квоти за България с 37.4 %. Поради късното оповестяване на Решението на ЕК се наложи промяна на използваната методология.

Този документ е предложението на МРГ, одобрено от Правителството, за разпределение на квотите за периода 2008-2012 г. въз основа на Решението на ЕК от 26 октомври 2007 г.

# Категории дейности, попадащи в обхвата на Директивата и критерии за разпределяне на квоти

Категории дейности, упоменати в членове 2(1), 3, 4, 14 (1), 28 и 30 на Директивата

(Приложение I)

- Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за проучване, разработка и изпитание на нови продукти и процеси, не влизат в приложното поле на Директивата .

- Праговите стойности, дадени по-долу, по принцип се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато един оператор извършва няколко дейности, попадащи в един и същ подраздел на една и съща инсталация или на една и съща площадка, капацитетът на тези дейности се сумира.

| Дейности | Парникови газове |
| --- | --- |
| Енергийни дейности Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на инсталациите за опасни или битови отпадъци); Рафинерии за минерални масла; Коксови пещи. | Въглероден диоксид Въглероден диоксид Въглероден диоксид |
| Производство и преработка на черни метали Инсталации за пържене или агломерация на метална руда (включително сулфидна руда); Инсталации за производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2.5 тона за час. | Въглероден диоксид Въглероден диоксид |
| Минералопреработвателна промишленост Инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или варовик в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно; Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с капацитет на топене над 20 тона дневно; Инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане, в частност керемиди за покриви, тухли, огнеупорни тухли, плочки, каменинови и порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно, и/или в пещ с капацитет над 4 кубически метра и с плътност на пещ над 300 кг/кубически метър. | Въглероден диоксид Въглероден диоксид Въглероден диоксид |
| Други дейности Промишлени предприятия за производство на: (а) целулоза от дървесина или сходни влакнести материали; (b) хартия и картон с производствен капацитет над 20 тона дневно. | Въглероден диоксид Въглероден диоксид |

Критерии за националните разпределителни планове, упоменати в членове 9, 22 и 30 на Директива 2003/87/ЕО

(Приложение ІІІ)

- Общото количество на квотите, които следва да се разпределят за съответния период, трябва да съответства на задължението на държавата членка за ограничаване на нейните емисии съгласно Решение 2002/358/ЕО за прилагането на Протокола от Киото, като се вземе предвид, от една страна, делът на общото количество емисии, които тези квоти представляват, в сравнение с емисиите от източници, които не влизат в приложното поле на настоящата Директива и, от друга страна, националните енергийни политики, и трябва да е в съответствие с националната програма по изменение на климата. Общото количество на квотите, които следва да се разпределят, не бива да надвишава количеството, което вероятно ще е необходимо за стриктното прилагане на критериите от настоящото Приложение. Преди 2008 г. количеството следва да съответства на етапа от изпълнението или преизпълнението на плановия показател за всяка държава членка, съгласно Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото.

- Общото количество на квотите, които следва да се разпределят, трябва да съответства на оценките на действителния и прогнозен напредък към осъществяване на приноса на държавите членки към ангажиментите на Общността, поети съгласно Решение 93/389/ЕЕС, въвеждащо механизъм за мониторинг в Общността на СО2 и другите парникови газове.

- Общото количество на квотите, които следва да се разпределят, трябва да съответства на потенциала, включително технологичния потенциал, за намаляване на емисиите от дейности, обхванати от настоящата Схема. Държавите членки могат да извършат разпределението на своите квоти въз основа на средното количество емисии на ПГна единица продукт от всяка дейност и на постижимия напредък във всяка дейност.

- Планът трябва да съответства на други законодателни и политически актове на Общността. Необходимо е да се отчита неизбежното увеличение на емисиите, произтичащи от нови законови изисквания.

- В плана не бива да съществува дискриминация между дружества или сектори по такъв начин, че неоправдано да се облагодетелстват определени начинания или дейности, в съответствие с изискванията на Договора за създаване на Европейския съюз и по-конкретно на членове 87 и 88 от него.

- Планът трябва да съдържа информация за начина, по който новите участници ще бъдат включени в Схемата на Общността в съответната държава членка.

- В плана могат да се предвидят действия на ранен етап, като той трябва да съдържа информация за начина, по който се отчитат действията на ранен етап. Репери, извлечени от справочни документи, относно най-добрите налични технологии могат да се прилагат от държавите членки при изготвянето на техните национални разпределителни планове, като в тези репери може да се съдържа елемент за отчитане на действията на ранен етап.

- Планът трябва да съдържа информация за начина, по който се взимат предвид чистите технологии, включително технологиите с висока енергийна ефективност.

- Планът трябва да съдържа клаузи за представяне на коментари от страна на обществеността и да съдържа информация за процедурата, посредством която тези коментари ще се отчитат надлежно преди да се вземе решение за разпределението на квотите.

- Планът трябва да съдържа списък с инсталациите, влизащи в обхвата на настоящата Директива, заедно с количествата квоти, които се планира да бъдат определени за всяка от тях.

- Планът може да съдържа информация за начина, по който се отчита наличието на конкуренция от страни или субекти извън Съюза.

- Планът определя максималния размер на EРЕ и СЕРЕ, които може да бъдат издадени от операторите в Схемата на Общността като процент от разпределението на квотите на всяка инсталация. Процентът е в съответствие със задълженията за допълнителност на държавите членки по Протокола от Киото и одобрените на основание на Протокола от Киото и РКОНИК решения.

# Обобщение на основните принципи, въз основа на които е извършено разпределението на квотите

|  | Правителството разпределя в този план 42,433,833 квоти за емисии на СО2 годишно. Това количество е определено с Решение на ЕК от 26 Октомври 2007 г. и Решение на ЕК от 04 Декември 2008 г. - Поправка на решение на Комисията от 26 Октомври 2007 г. по проекта на БНПРК за периода 2008-2012 г. |
| --- | --- |
|  | Разпределението на квоти на ниво инсталации е базирано на верифицираните емисии от докладите за 2007 г. и 2008 г. на операторите на инсталациите, участващи в Европейската Схема за търговия с емисии на парникови газове. Количествата са коригирани с необходимото намаление за приравняване към общото годишно разрешено количество, с оглед отчитане на количеството за избягване на ефект на двойно отчитане по одобрени проекти “Съвместно изпълнение” и заделяне на целеви резерв за нови участници за всяка година след 2008 г. |
|  | Разпределението на ниво сектор е сумата от разпределените на всички инсталации в даден сектор квоти. |
| 4. | Основание за даване на квоти за инсталации са: а) подаване на молба и представяне на съответните данни до компетентния орган; б) притежаване на валидно разрешително за емисии на парникови газове. |
| 5 | Предвиден е резерв от 5,929,567 квоти за анулиране за избягване на двойното отчитане на намаленията на емисиите по проекти СИ Предвиден е резерв за нови участници в размер на 23,897,306 квоти за периода 2009 – 2012, от който вече са разпределени в този план 1,320,541 квоти на нови участници, появили се преди 30.09.2009 г. и остават 22,576,766 квоти в резерв нови участници, от който ще се разпределят квоти на появили се след 30.09.2009 г. нови участници, в годината и месеца на въвеждане на инсталацията в експлоатация по правило за нови участници. Инсталациите, които са нови участници през 2008 г. и появили се преди 30.09.2009 г. са получили квоти заедно с останалите, работили през 2007 и 2008 г. инсталации. |

# 1. Определяне на общото количество квоти за разпределяне

  - Задължение на България по Протокола от Киото

1.1. Какво е задължението на страната – членка по Протокола от Киото за намаление на емисиите от ПГ?

Задължението на България за намаление на емисиите от парникови газове е 8 % за периода 2008-2012 г. спрямо базова 1988 г. (като страна с икономика в преход, чл.3.6 от ПК). Емисиите в базовата година съгласно Доклада на Секретариата на ООН по РКОНИК за преглед на Встъпителния доклад на България (Initial Review Report) са 132,618,658 Mg еквивалент на СО2., а присъдените емисионни права (AAU) са 610,045,827 Mg CO2 eq.

Изчисления на емисиите на ПГкъм датата на преработване на Плана за България за 2007 г. са 75,793 Gg еквивалент на СО2 съгласно инвентаризацията за 2007 г. представена в ООН през 2009 г.

  - Принципи, предположения и данни за определяне на приноса на секторите в обхвата на Директивата

1.2. Какви принципи, предположения и данни са използвани за определяне на приноса на инсталациите, покрити от Директивата (общи и секторни исторически емисии, общи и секторни прогнозни емисии, подход на най-малките разходи)? Ако са използвани прогнозни емисии, моля опишете методологията и допусканията използвани за прогнозата.

Определяне на общия обем на квотите за разпределение

Определено е от Решението на ЕК от 26.10.2007 г., коригирано от Решение на ЕК от 04.12.2008 г. в размер на 42,433,833 квоти средногодишно или всичко 212,169,165 квоти за периода 2008-2012 г., което представлява 34.8 % от присъдените емисионни права на страната по Протокола от Киото.

  - Определяне на общото количество квоти за разпределяне

1.3. Какво е общото количество на квоти за разпределяне (свободно или чрез търг) и какво е съотношението на общите емисии, които тези квоти представляват към емисиите от източниците не покрити от Директивата?

Годишното количество квоти за разпределяне за периода 2008-2012 г. е определено на 42,433,833 t СО2 с Решение на ЕК от 26 октомври 2007 г. и Решение на ЕК от 04 декември 2008 г., поправка на Решение на ЕК от 26 октомври 2007 г. Съотношението на общите емисии, които тези квоти представляват, към общите емисии на ПГ на страната е приблизително 56 %.

  - Мерки за намаляване на емисиите извън Схемата, енергийна политика

1.4. Какви политики и мерки ще се прилагат към източниците, които не са покрити от Директивата? Ще се използват ли механизмите на Протокола от Киото? Ако да, до каква степен и какви стъпки са предприети до сега?(законодателство, финансови ресурси) ?

МОСВ, като национален координатор по изпълнението на националните планове по изменение на климата, сътрудничи с министерствата и ведомствата, отговарящи за провеждането на национални мерки. Прогнозите им са отчетени при съставянето на настоящия план. Следните мерки с ефект за намаляване на емисиите са предвидени в различните сектори:

Енергетика

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Поради все още твърде високата енергоемкост в икономиката и бита, енергийната ефективност (ЕЕ) е приоритет на национално, отраслово и регионално ниво. Законът за енергийната ефективност и осем наредби за ЕЕ  образуват правната рамка за въвеждането й в обекти със значителна консумация на енергия в индустрията, транспорта, услугите, бита и селското стопанство.  /долу в забележката да се добави и Наредбата за информация/

В изпълнение на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз е приет Първи национален план за действие по енергийна ефективност /ПНПД ЕЕ/, с които България поема индикативна цел за енергийни спестявания, равняваща се на 9% от крайното енергийно потребление, в обхвата на Закона за енергийна ефективност, за срок от 9 /девет/ години за  периода 2008 – 2010 г.. в ПНПД ЕЕ е формулирана и междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2008-20010 година. Прилаганите мерки за енергийна ефективност обхващат всички сектори крайни потребители на енергия с изключение на тези, които попадат в обхвата на Директивата за търговия с емисии. Очакваният резултат от изпълнението на първия План за действие по енергийна ефективност е реализиране на спестяване на горива и енергия в размер на 627 хил. тне от секторите извън Схемата за търговия с емисии.

Финансиране на проекти в областта на ЕЕ е задача на фонд “Енергийна ефективност”. Съществуват и кредитни линии и програми за финансиране на въвеждането на ЕЕ и комбинирането на ЕЕ с възобновяеми енергийни източници. Възможно е финансиране на проекти по енергийна ефективност и ВЕИ със средства от Оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Регионално развитие и Програма за развитие на селските райони”, както и не-техническите енергийни програми на ЕО, а именно „Интелигентна енергия за Европа” и „Седма рамкова програма за научни изследвания и иновации ”, които са предназначени за  обмен на добри практики и ноу-хау в тези области. Освен това налице е и възможност за осигуряване на средства от търговията с емисии за реализиране на проекти в обастта на енергийната ефективност.

Възобновяеми източници

През 2007 г. е приет Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, който въвежда стимули за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива. Предвидени са насърчителни механизми освен за производството на електроенергия и за производство на топлинна и/или енергия за охлаждане от ВЕИ. Заместването на част от конвенционалните горива за производство на топлинна енергия с ВЕИ ще окаже значително въздействие върху намаляване на вредните емисии в страната. Използването на ВЕИ създава условия за увеличаване на заетостта, има положително въздействие върху обществото, допринася за сигурността на енергоснабдяването и за осъществяване целите на Протокола от Киото.

С приетата Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. са определени национални цели за използване на биогоривата в транспорта, съответстващи на европейските такива. С програмата са определени националните индикативни цели за насърчаване на потреблението на биогорива в страната за периода 2008-2020 г. Програмата е в пълно съответствие с новите цели на ЕС за постигане от всяка страна членка на задължителен минимален дял от 10 % на биогоривата в потреблението на бензини и дизелови горива до 2020 г.

Промишленост

Във връзка с преструктурирането на промишлеността към по-малко енергоемки производства и прилагането на мерки за намаляване на потреблението на енергия от страна на новите собственици след приватизацията, сумата от процесните и горивни емисии в сектора през 2003 г. са намалели с около 52 % спрямо базовата година 1988.

Мерките, прилагани в сектора, са намаляване на топлинните загуби в промишлеността, насърчаване на употребата на природен газ в промишлеността, мониторинг на промишленото потребление на енергия, модернизация на инсталациите за пара и сгъстен въздух и въвеждане на високоефективни строителни машини. В циментовата промишленост част от горивото ще бъде подменено с автомобилни гуми и други горими отпадъци.

Бит и услуги

В този сектор провежданите мерки са: газоснабдяване на домакинствата и осигуряване чрез различни проекти (в т.ч. “Съвместно изпълнение”) на финансиране за въвеждането на соларни колектори, хибридни инсталации за топла вода и др. мерки за намаляване на енергопотреблението, на органични горива, електроенергия и топлоенергия и нарастване на потреблението на ВЕИ.

Транспорт

Мерките за намаляване на енергопотреблението в сектора включват създаването на диспечерски системи за управление на товарния и железопътния транспорт, модернизация на железниците и градския транспорт, подобряване на инфраструктурата и въвеждане на биогорива.

Механизми на Протокола от Киото

Механизмът “съвместно изпълнение” (чл. 6 на ПК) се счита за важна инициатива за привличане на инвестиции в енергийната ефективност, възобновяемите източници, когенерацията и нови ниско въглеродни или безвъглеродни технологии. България е разработила и прилага правила за работа и критерии за оценка на проекти “съвместно изпълнение”. Одобрени са 21 проекта. Одобрението на нови проекти, които имат отношение към ЕСТЕ, е практически невъзможно поради необходимостта в общото количество от квоти да попадне и резерв за избягване на така наречения ефект на двойно отчитане, за сметка на квоти за инсталациите участващи в ЕСТЕ. По тази причина българското правителство ще се въздържи за в бъдеще да одобрява нови проекти, за които е необходимо да бъдат предвидени квоти в БНПРК 2008-2012 г. за избягване на ефекта на двойното отчитане и които  са получили писмо за подкрепа след 31 юни 2008  г.

През втория период на търговията с емисии (2008-2012 г.) максималният дял на ЕРЕ и СЕРЕ, който може да се използва за покриване на задълженията на операторите, е ограничен до 12,507 % от разпределените им квоти за целия период.

  - Отчитане на националната енергийна политика

1.5. Как националната енергийна политика е взета предвид при изчисляването на общото количество квоти за разпределение? Как се осигурява общото количество квоти за разпределяне да е в съответствие с Решение 2002/358/ЕС или Протокола от Киото?

Целите по предотвратяването на изменението на климата са синхронизирани с основната стратегическа цел за рационално използване на енергийните ресурси, поставена в приетата през 2002 г. Национална енергийна стратегия и заложените в изготвяната Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на Възобновяеми енергийни източници. Представените в т. 1.4 политики и мерки за насърчаване на енергийната ефективност и ползването на възобновяеми енергийни източници, освен прекия им ефект върху намаляването на емисиите, водят и до намаляване на енергийната зависимост на страната от внос и представляват структуроопределящи мерки на енергийната политика. Значим потенциал за намаляване на енергопотреблението, а оттам – на необходимото производство на енергия и потребността от емисионни квоти за енергетиката, има и в сектори, които не са непосредствено в обхвата на Директива 2003/87/ЕО (напр. домакинства, транспорт).

Националната енергийна стратегия и Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на Възобновяеми енергийни източници предвиждат следните мерки:

Електропроизводство и топлопроизводство

- Увеличаване дела на ядрената енергия в общия енергиен баланс на страната чрез изграждане на нови ядрени мощности;

- Нарастване дела на електроцентралите и топлоцентралите на природен газ в националния енергиен баланс;

- Приоритетно изграждане на централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

- Увеличаване дела на енергийното производство от възобновяеми енергийни източници в националния енергиен баланс с прилагане на преференциална политика за тяхното развитие;

- Изпълнение на рехабилитации на енергийните мощности в големите ТЕЦ, които ще работят след 2008 г. повече от 20,000 часа.

Разпределение на електрическата и топлинната енергия

- Намаляване на загубите в електропреносните и топлопреносните мрежи.

Използване на възобновяеми енергийни източници

- Използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна енергия

- Изграждане на ВЕЦ;

- Използване на геотермални ресурси;

- Увеличаване на енергията, произведена от ветрови генератори;

- Соларни термични и фотоволтаични панели.

  - Осигуряване на спазването на критериите по Приложение ІІІ на Директивата

1.6. Как се осигурява, че общото количество квоти не е повече от необходимото за строго прилагане на критериите от Приложение ІІІ на Директивата? Как се осигурява съответствие с оценката на настоящите или прогнозни емисии в съответствие с Решение 93/398/ЕЕС ?

Общото количество квоти, определено от ЕК с Решението по проекта на БНПРК за периода 2008-2012 г. от 26 октомври 2007 г. и Решение на ЕК от 04 декември 2008 г., поправка на Решение на ЕК от 26 октомври 2007 г., съответства на настоящото разпределение за периода 2008-2012 г. и е намалено с 37 % спрямо считаното за необходимо от страната с предложения през 2007 г. план. По този начин се осигурява общото количество квоти да не превишава необходимото за строгото прилагане на критериите от Приложение ІІІ на Директивата.С Решението от 26 октомври 2007 г. ЕК отказва да отчете увеличението на емисиите в търговския сектор, което е резултат от предсрочното извеждане от експлоатация на два ядрени блока в АЕЦ Козлодуй на 31.12.2006 г. и от въвеждането на мерки за намаляване на емисиите на вредни вещества - действия, които са извършени в изпълнение на изискванията на Договора за присъединяване на страната към ЕС Комисията отказва да извърши, също така, нормализация на хидрологичните условия за страната по отношение на електропроизводството от водно електрически централи при определянето на  отпуснатото на страната количество квоти.

В тези условия действащите инсталации от Схемата ще бъдат значително ограничени при своята експлоатация, а възможностите за изграждане на нови, модерни инсталации също се ограничават. Бизнесът, въпреки наличието в страната на значителен резерв от емисионни права по протокола от Киото, ще бъде принуден да ограничи значително дейността си след 2009 г. (с до 20 % спрямо 2007 и 2008 г.) или да закупува квоти, което ще намали конкурентоспособността му.

Проектните емисии на заявените за изграждане нови инсталации надвишават 60 милиона тона. Отчитайки това количество, както и недостига от около 8 милиона квоти, за поддържане нивото на производство от 2007 – 2008 години, се оформя едно ограничение на прогнозните емисии с около 14 милиона тона годишно, от което следва, че общото количество квоти е с около 25 % по-малко от необходимото за спазване на критериите. Тази оценка не отчита факта, че през 2007 – 2008 г. инсталациите са работили с около 70 % от капацитета си и предполага запазване на това ниско ниво на натоварване.

Този съществен недостиг на квоти, както за действащите инсталации, така и за новите участници, може да доведе до прекратяване на дейността и фалит на част от действащите инсталации и спиране на процеса на строителство на нови инсталации.

  - – 1.9 Отчитане на потенциала за намаление на емисиите и законодателството на ЕС. Разпределение на квоти чрез търг

1.7. Моля обяснете в секция 4.1. по-долу как потенциала, вкл. технологичния, на дейностите за намаление на емисиите са взети предвид при определяне на общото количество квоти за разпределение?

Общото количество квоти е определено в съответствие с Решение на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. и Решение на ЕК от 04 декември 2008 г.,поправка на решение на ЕК от 26 октомври 2007 г. по проекта на БНПРК 2008-2012 г., което предполага огромен, несъществуващ потенциал за намаление на емисиите в условия на висок икономически ръст.

1.8. Моля избройте в секция 5.3. по-долу кое законодателство и политики на ЕС са взети предвид при определяне на общото количество квоти за разпределение?

Общото количество квоти е в съответствие с Решение на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. и Решение на ЕК от 04 декември 2008 г., поправка на Решение на ЕК от 26 октомври 2007 г. по проекта на БНПРК 2008-2012 г.

1.9. Ако страна членка възнамерява да разпределя квоти чрез търг, моля декларирайте процента на общото количество, което ще бъде продадено и как ще се проведе търга?

България не възнамерява да се възползва от възможността при първоначалното разпределение на квоти, част от квотите да бъдат предоставени на търг. Всички квоти по Националния план за периода 2008-2012 г. при първоначалното разпределение по инсталации ще бъдат разпределени безвъзмездно.

През 2012 г. и началото на 2013 г. остатъците от квоти в резерва нови инсталации и квоти в заделеното количество за избягване на двойно отчитане на редуцираните емисии по проекти СИ, които са получили писмо за одобрение (виж Таблица П2.1), но сумарно не повече от 10 % от общото количество, ще бъдат предложени на търгове. Търговете ще се проведат в съответствие с изискванията на ЕК. Правилата за търговете ще бъдат разработени и предложени за съгласуване с ЕК не по-късно от 31.10.2011 г.

Количеството заделени квоти за проекти СИ, които все още не са получили писмо за одобрение и не успеят да получат такова писмо, няма да се предлагат на търг, а ще бъдат анулирани.

# 2. Определяне на количеството квоти за разпределяне на ниво сектори

2.1. По каква методика е определено разпределението на ниво сектори? Използвана ли е една методика за всички дейности? Ако не, обяснете защо е било необходимо да се използва различна методика, как е направена, в детайли, и защо се счита, че това няма да облагодетелства несправедливо тези сектори в рамките на Общността?

При разпределението на квотите се използва единна методика за всички сектори. Разпределението на квоти на ниво сектори е определено от сумата на квотите на инсталациите в секторите, които са разпределени (виж т. 3) на база на верифицираните емисии на инсталациите съгласно докладите за 2007 г. и 2008 г. Между инсталациите се разпределя определеното с решението на ЕК количество, коригирани с необходимото намаление за приравняване към общото годишно разрешено количество, с оглед отчитане на количеството за избягване на ефекта на двойно отчитане по проекти “Съвместно изпълнение” в общ размер на 5,929,567 квоти за целия период и заделяне на целеви резерв за нови участници в общ размер на 23,897,306 квоти за целия период. Формулите, по които е извършено това са дадени в раздел 3.

2.2. Ако потенциала, включително технологичния потенциал е взет предвид на това ниво, моля декларирайте тук и дайте подробности в секция 4.3 по-долу.

Технологичният потенциал не е взет предвид на това ниво.

2.3. Ако законодателството и политиките на Общността са взети предвид при определяне на отделните количества за дейностите, моля избройте инструментите в секция 5.3 и декларирайте тук кои са взети предвид и как.

При разработването на проекта на БНПРК 2008-2012 г. и определяне на количеството квоти подлежащи на разпределение са отчетени влиянията върху емисиите на въглероден диоксид във връзка с прилагането на следните Директиви: 2003/196/ЕО, 2002/91/ЕО, 2001/77/ЕО, 2008/1/ЕО, 2003/17/ЕО, 2001/80/ЕО, 1999/13/ЕО.

2.4. Ако съществуването на конкуренция от страни извън Съюза е взета предвид, моля обяснете как.

Съществуването на конкуренция от страни извън Съюза не е отчетено в разпределението.

# 3. Определяне на количеството квоти за разпределяне на ниво инсталации

3.1. С каква методика е определено разпределението на ниво инсталации? Еднаква методика ли е използвана за всички инсталации? Ако не, обяснете защо има разлики в инсталации, принадлежащи към една дейност, как е направена разликата между инсталациите, в детайли и защо се счита, че това няма да облагодетелства несправедливо тези инсталации в рамките на страната?

С Решението на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. и 04 декември 2008 г., поправка на Решение на ЕК от 26 октомври 2007 г., с които годишното количество квоти за разпределяне за периода 2008-2012 г. е определено на 42,433,833 t СО2, и с последвалата необходимост от значително намаляване на разпределените квоти за всички инсталации, беше направена промяна в методологията за определяне на количеството квоти за разпределяне на ниво инсталация. Старата методология е базирана на основата на исторически емисии за периода 2002-2004 г. и на прогноза за емисиите до 2012 г. Отчитайки факта, че сроковете - 31.03.2008 г. и 31.03.2009 г. за предаване на първите два доклада с верифицирани емисии на въглероден диоксид от всички инсталации, участници в Схема и притежаващи Разрешителни за емисии на ПГ са отминали, членовете на междуведомствената работна група по разработване на Националния план за разпределение на квоти взеха решение преразпределението на квотите във връзка с Решението на Комисията да е базирано на верифицираните емисии от годишните доклади за 2007 и 2008 г. на операторите на инсталациите, участващи в Схемата. Новата методология в най-голяма степен ще осигури справедливо за всички участници преразпределение, както и спазване на критериите от Приложение III на Директива 2003/87/ЕО.

Така, разпределението на квоти на ниво инсталации е базирано на верифицираните емисии от докладите за 2007 г. и 2008 г. на операторите на инсталациите, участващи в Европейската Схема за търговия с емисии на парникови газове, коригирани с необходимото намаление за приравняване към общото годишно разрешено количество, при отчитане на:

- количеството заделени квоти за избягване на ефекта на прякото и непрякото двойно отчитане по одобрени и подкрепени (до 31 юни 2008  г.) проекти „Съвместно изпълнение”;

- заделяне на целеви резерв за нови участници.

Директивата и препоръките на ЕК от писмо 30973/24.02.2009 г. препоръчват при разпределението да се използва най-добрата налична информация. Към момента на разпределението на квотите (15.10.2009) е налична информация за верифицираните емисии на CO2 на всички работещи инсталации за 2007 и 2008 г., а също така достоверна информация за работата на инсталациите през този период, за въвеждането на нови мощности и за извеждане на мощности през 2008 г. и информация за плановете за въвеждане на нови инсталации и извеждане от експлоатация на работещи инсталации през периода 2009-2012 г.

Приложена е следната методика за разпределение на квоти между инсталациите, които са получили разрешително за емисии и са работили в периода 2007 - 2008 г:

- Всички инсталации получават за 2008 г. количество квоти, равно на верифицираните емисии за 2008 г. Сумарно те получават 38,300,044 квоти.

Това се налага поради факта, че срокът за представяне на квоти (30.04.2009 г.) е изтекъл и инсталациите не са имали възможност да го спазят, поради липса на разпределени квоти. Разпределението на друго, по-малко количество квоти би поставило инсталациите в невъзможност да избегнат наказателни плащания за 2008 г. Определянето на разпределението на квоти за периода 2009 – 2012 г. е дадено в следващите точки на методиката.

- Определяне на заделеното количество квоти за анулиране при прехвърляне на ЕРЕ по проекти СИ с двойно отчитане. Списък на проектите СИ и определеното количество са дадени в приложение 2. Този списък включва както проекти с издадени писма за одобрение (Таблица П2.1), така и проекти, получили писмо за подкрепа и представили в МОСВ преди 31 юни 2008  г. валидирана пълна проектна документация (PDD) (Таблица П2.2). Това количество за прякото и непрякото двойно отчитане е 5,929,567 квоти (виж т.5.2.2). В случаите, когато проектите получили писма за подкрепа бъдат отхвърлени и не получат писма за одобрение, заделените за тях количества квоти се анулират.

- Определяне на резерва от квоти за нови участници в размер на 23,897,306 квоти (виж т.5.2.2), разпределени по години в периода 2009-2012 г. както следва:

  - РНУ 2009 – 1,695,413

  - РНУ 2010 – 7,263,833

  - РНУ 2011 – 7,263,515

  - РНУ 2012 – 7,674,544

където - РНУj – резерв нови участници за година j.

Количеството квоти за резерва представлява около 40 % от заявените от потенциалните нови участници емисии и е оценено на базата на дадения в приложение 3 списък на планираните нови участници, оценка за възможността за закъснение на въвеждането на планираните и поява на не планирани нови участници, както и на невъзможността действащите инсталации да реализират по-значително от 20 % намаление на емисиите си, без това да доведе до заплаха за тяхното съществуване.

- Определяне на количеството квоти за разпределение в този план за всяка година от периода 2009 – 2012 г.

Aj – количество квоти за разпределение в този план в година j

Aj=K−РНУj−Balignlj,АЕЦ ital Козлодуй

където РНУj – резерв нови участници за година j,

Balignlj,АЕЦ ital Козлодуй
                 - разпределени квоти за атомната електроцентрала АЕЦ Козлодуй през година j (виж т. 13 от методиката).

K –оставащи квоти за разпределение, еднакво за всяка година, от оставащите четири години, след изваждане на разпределените за 2008 г. квоти и заделените квоти за проекти СИ.

K=5∗42,433,833-V2008−JIR4

където V2008 –разпределени през 2008 г. квоти, равни на верифицираните за годината емисии на инсталациите,

JIR – Заделено количество квоти за анулиране при прехвърляне на ЕРЕ по проекти СИ с двойно отчитане - включва както прякото, така и непрякото двойно отчитане. JIR = 5,929,567

Така се получава следното количество квоти за разпределение между работещите инсталации по години:

| Година j | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квоти за разпределение Aj | 38,300,044 | 40,289,475 | 34,721,055 | 34,721,373 | 34,310,344 |

- Определяне на базова емисия Bi за всяка инсталация, с изключение на тези от т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 по долу. Това е базова емисия, която служи за определяне на дела на инсталацията в общото количество квоти за разпределение между инсталациите.

За всички инсталации (с изключение на тези от т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 по долу) тази базова емисия Bi се определя като по-голямата от верифицираните емисии за 2007 и 2008 г.

Bi=maxVEi,2007,VEi,2008,

където VЕij са верифицираните емисии на инсталацията i за съответната година j.

- Определяне на базова емисия за инсталациите, които в съответствие с Комплексното разрешително имат ограничение за работа в продължение на 20,000 часа. За тях се определя ограничено количество квоти за оставащия след 2008 г. период на работа, като за базова емисия Bi за определянето на квотите се използват верифицираните им емисии за 2008 г. – първата година, в която се въвежда ограничението, и отработеното през същата година време, както следва:

  - ТЕЦ Марица 3: Емисии 2008 г. – 728,330 тона. Предполага се, че ще работи равномерно 2009 – 2012 г., за които период остават да се емитират 1,720,064 тона или като база за ежегодно разпределение - Bi за периода 2009 - 2012 г. се ползва числото 430,016 (1,720,064 / 4)

  - ТЕЦ Брикел: Емисии 2008 г. – 1,751,501. Предполага се, че ще работи равномерно 2009 – 2011 г., за които период остават да се емитират 2,322,704 тона или като база за разпределение - Bi за периода 2009 - 2011 г. се ползва числото 774,234 (2,322,704 / 3)

Следващата таблица пояснява начина на изчисляване на базата на тези централи:

| ТЕЦ | Марица 3 | Брикел |
| --- | --- | --- |
| Ограничение, h | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Отработени часове 2008 г. | 5,949.45 | 8,598.00 |
| Остатък работни часове, h | 14,050.55 | 11,402.00 |
| Верифицирани емисии 2008, t CO2 | 728,330.00 | 1,751,501.00 |
| Емисии/час, tCO2/h | 122.42 | 203.71 |
| Остатък емисии за периода 2009-2012 | 1,720,064 | 2,322,704 |
| База за разпределение Bi | 430,016 | 774,234 |

- Определяне на базова емисия за инсталации, които по Комплексно разрешително следва да изведат от експлоатация определени части, с което намаляват обема на продукцията си, като се намалява и съответното количество емисии, служещи за база за разпределение:

  - ТЕЦ Бобов дол

    - Верифицирани емисии за 2007 г. – 2,912,575 t

    - Изведен блок на 31.12.2007 г.

    - Верифицирани емисии за 2008 г. – 2,580,355 t

Емисиите от 2008 г. служат за база за разпределение Bi в периода след 2008 г., до извеждането от експлоатация на следващия блок на 31.12.2011 г., когато базата Bi се намалява с 50 % спрямо базата Bi от 2008 г.

- Определяне на базова емисия за инсталации с въведени трайни ограничения в режима им на работа през 2008 г. Поради това верифицираните емисии за 2008 г. служат за база за разпределение Bi:

  - Топлофикация Перник – ограничение на мощността

  - Топлофикация Габрово – ограничение на мощността

- Определяне на базова емисия за инсталации с въведени трайни ограничения в режима им на работа.

  - Топлофикация Сливен – ограничение на мощността и прекратяване на изгарянето на въглища от 31.12.2007 г. При преминаване на работа на мазут, за база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се ползват изчислените емисии за производство на топлоенергия от природен газ с наличните мазутни котли с ефективност 90%, приспособени за работа с природен газ, при запазване на обем а на произведената топлоенергия от базовата 2008 г. и при прекратено електропроизводство. Отчетното топлопризводство за 2008 г. е 128 379 MWh. При емисионен фактор за природен газ 55.8 kg/GJ, базовата емисия за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. е 28,654 t CO2.

  - ТЕЦ “Марица изток 2” – ограничение на количеството изгаряни въглища. При намаляването на количеството изгаряни въглища, за база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се ползват изчислените емисии от работата на централата с ограниченото количество въглища с емисионен фактор от 2008 г. Емисиите на централата през 2008 г. са 9,134,478 t CO2, а изгорените въглища - 13,084,473 t, (емисионен фактор 0.6981 t CO2/t въглища). Ограничението по КПКЗ е 11,600,000 въглища, което формира като база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. емисии от 8,098,142 t CO2.

  - Когенерираща централа БИОВЕТ АД – през 2007 г. инсталацията е работила с топлинна мощност по-голяма от декларираната номинална топлинна мощност 23 MW в Разрешителни за емисии на ПГ№ 123 / 2007 г. и № 123 / 2009 г. За 2009, 2010, 2011 и 2012 г. за база се ползват емисиите при работа на инсталацията с номинална топлинна мощност в течение на 8,030 часа годишно.

  - ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД – ограничение на количеството изгарян природен газ. При намаляването на количеството изгарян природен газ, за база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се ползват изчислените по Методиката емисии от работата на инсталацията с ограниченото количество природен газ с емисионен фактор и калоричност от годината определена в т.5. Емисиите на инсталацията през 2007 г. от природен газ са 25,816 t CO2, а изгореният природен газ – 13,880 1000Nm3, като количеството 10,125 1000Nm3 природен газ е изгорено на попадащите в обхвата на Комплексното разрешително части от площадката. Ограничението по Комплексно разрешително е 9,206 1000Nm3 за природен газ, което формира като база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. емисии от 23,614 t CO2.

  - КЕРАМАТ АД, цех Ветрище – ограничение на количеството глина. При намаляването на количеството глина, за база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се ползват изчислените по Методиката емисии от работата на инсталацията с ограниченото количество глина с емисионен фактор от годината определена в т.5. Емисиите на инсталацията през 2007 г. от глина са 3,603 t CO2, а вложената глина – 20,267 t. Ограничението по Комплексно разрешително е 17,000 t глина, което формира като база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. емисии от 7,550 t CO2.

  - ТЕРА АД - ограничение на количеството изгаряни въглища. При намаляването на количеството изгаряни въглища, за база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. се ползват изчислените по Методиката емисии от работата на инсталацията с ограниченото количество въглища с емисионен фактор и калоричност от годината определена в т.5. Емисиите на инсталацията през 2007 г. от въглища са 6,154 t CO2, а изгорените въглища – 3,415.26 t. Ограничението по Комплексно разрешително е 1,084.7 t въглища, което формира като база за 2009, 2010, 2011 и 2012 г. емисии от 12,713 t CO2.

- За инсталации, части от които не са работили през цялата или част от 2007 г. и през цялата или част от 2008 г., поради провеждане на реконструкция и модернизация за изпълнение на прилагащи програми за опазване на околната среда и спазване на нормите за емисии,

или за нови части от действащи инсталации, които са били въведени в експлоатация след началото на 2008 г.,

базовите емисии Bi се определят въз основа на верифицираните им емисии за 2008 г., като емисиите на новите или неработилите части се нормализират чрез преизчисляване към емисии за цялата година по следния алгоритъм:

- Разделяне на количеството верифицирани емисии на инсталацията за 2008 г. на две части – емисии от старата работила част от инсталацията Eno и eмисии от частта, която поради по-късното въвеждане в експлоатация или поради провеждането на реконструкция е работила само през част от годината Epo,:

VEi,2008= Eno,i + Epo,i

- Нормализиране на емисиите Epoi, чрез привеждане към нормалната годишна продължителност на експлоатация:

Eponorm,i= Epo,i*Tno,i/Tpo,i ,

където Eponorm,i е нормализираната стойност на емисиите,

Tno,i e нормалната годишна продължителност на експлоатация на инсталации от този тип. По подразбиране, ако няма друга, референтна за страната стойност, тя е 11 месеца или 8 030 часа, а за кондензационни електропроизводствени мощности – 6 500 часа.

Tpo,i e отработеното от реконструираната част от инсталацията време през 2008 г.

Bi = Eno,i + Eponorm,i

Когато част от инсталацията не е работила по горепосочените причини през цялата 2008 г. нормализирането се извършва с емисиите на част от инсталацията със същия капацитет и характеристики.

Такива са: ЕНЕЛ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД и ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД попада в точка 9 поради нарушени ограничения по Комплексно разрешително и не получава разпределение по това правило.

- За инсталации, които са въведени в експлоатация след началото на 2008 г. базовите емисии Bi се определят въз основа на верифицираните им емисии за 2008 г., като те се нормализират, чрез преизчисляване като емисии за цялата година, по следната формула:

Bi= VEi,2008*Tno,i/Tpo,i ,

където Tpo,i e отработеното от инсталацията време през 2008 г.

Tno,i e нормалната годишна продължителност на експлоатация на инсталации от този тип. По подразбиране, ако няма друга, референтна за страната стойност, е 11 месеца или 8 030 часа, а за кондензационни електропроизводствени мощности – 6 500 часа.

Такива са: ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД, АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД, Е.МИРОЛИО АД – пл.Ямбол, "Бисер Олива" АД, СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД, Винербергер ЕООД и СВИЛОЗА - СВИЛОЦЕЛ ЕАД.

- Базовата емисия за топлофикационните инсталации се нормализират към нормалните външни температури.

Поради факта, че външните температури през отоплителните сезони 2007 и 2008 г са били по-високи, респективно денградусите са по-малко средно с 15% спрямо нормалните и топлофикационните инсталации са произвели по-малко топлоенергия. Коефициентът на нормиране е 1.1765 и с него се умножават определените в т. 5 по-горе базови емисии за всяка топлофикационна инсталация.

Такива са: ЕВН България Топлофикация ЕАД, ТЕЦ Пловдив Север, Топлофикация Русе АД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД – ТЕЦ Република, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ТЕЦ София, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ТЕЦ София Изток, ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ТЕЦ Градска, ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД, ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД - ОЦ ПЛОВДИВ ЮГ, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-1, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-2, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Суха река, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Х.Димитър, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Земляне, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Люлин, ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ВОЦ Левски – Г, ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ОЦ Младост, Топлофикация Сливен ЕАД и ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД.

- Количеството на квотите на действащите инсталации (с изключение на АЕЦ “Козлодуй”) се определя за всяка година от периода 2009-2012 по формулата:

Aij=Bii=1÷NBi∗Aj	j=2009÷2012

Където Aij – количеството квоти за инсталация i в година j.

i≠АЕЦ “Козлодуй”

- Количеството на квотите на АЕЦ “Козлодуй” се определя за всяка година от периода 2009-2012 равно на верифицираните емисии на централата за 2008 г. Това количество е равно на 330 квоти и се определя от изискванията на технологичния регламент на централата. Съгласно този водещ за безопасността на експлоатацията на централата документ в обекта се провеждат задължителни периодични тестове на системите за безопасност, сред които са и дизел генераторните мощности. Тези тестове на дизел генераторните мощности са източник на 330 тона емисии годишно. Евентуалното ограничаване на количеството квоти, предназначени за тези емисии би довело до стремеж да се ограничат провежданите тестове и, съответно до намаляване на ядрената безопасност на централата. В случай на авария с пълно обезточване на централата, съгласно техническия регламент, всички дизел генераторни станции следва могат да работят до 7 дни, при което биха били изгорени 2 835 тона дизелово гориво и биха се емитирали 9 029 тона CO2. Необходимите квоти за този режим на работа на централата не са предвидени в този план.

В приложение 4 е даден списък на инсталациите получили разрешително за емисии и работили в периода 2007 -2008 г. и разпределените за тях квоти на базата на гореизложената методология.

За инсталациите, които, съгласно издадените разрешителни за емисии, са представили годишни верифицирани доклади за 2007 г. и 2008 г. за мониторинг на емисиите на ПГс 0 (нула) емисии (поради факта, че не са работили и през двете години) квоти ще бъдат разпределени от момента на започване на работа (по правилото за „нов участник”), въз основа на молба за преразглеждане на разрешителното за емисии на парникови газове, непосредствено преди въвеждане отново в експлоатация и след получаване на преразгледаното разрешително.

Новите инсталациите, които са получили разрешително и са започнали работа след 01.01.2009 г., но преди 30.09.2009 г., отговарят на определението за нов участник (т.5.1). На тези инсталации квоти се разпределят в този план на база на методиката за разпределение на квоти за нови участници от резерва „нови участници”. Начинът на определяне на квотите за тази група нови участници е даден в т.5.2.2. Техния списък и разпределените за тях квоти по правилата за нови участници са дадени в таблица П.3.1 и П.3.2 в приложение 3.

За действащи инсталации, които са въвели  в експлоатация след 01.01.2009 г., но преди 30.09.2009 г. разширение, увеличаващо капацитета им с повече от 10%, поради което отговарят на определението за нов участник (т.5.1), квоти се разпределят в този план на база на методиката за разпределение на квоти за нови участници от резерва „нови участници”. Начинът на определяне на квотите за тази група нови участници е даден в т.5.2.2. Техният списък и разпределените за тях квоти по правилата за нови участници са дадени в таблица П.3.1, в приложение 3.

В приложение 1 е даден пълен списък на инсталациите получили разрешително за емисии и работили в периода 2007 -2008 г. и на инсталациите „нови участници”, получили разрешително или актуализирано разрешително и работили в периода 01.01.2009 – 30.09.2009 г., както и сума на разпределените за тях квоти. За инсталациите нови участници с актуализирано разрешително там е дадено общото количество квоти като сума на квотите за разширението на инсталацията и за старата част на инсталацията.

Като резултат от приложението на методиката с равномерно разпределение на разрешеното за страната количество квоти по години се получават известни колебания на степента на редукция на базовите емисии на инсталациите към разпределени квоти на инсталации в периода 2010 – 2012 г. изразяващо се в:

- Рязко намаление на разпределените на всяка инсталация квоти през 2009 г. и особено през 2010 г. поради планираното въвеждане на нови инсталации;

- Нарастване на количеството квоти за инсталациите през 2012 г. поради планирано извеждане от експлоатация на една инсталация (Брикел) и половината от друга инсталация (ТЕЦ Бобов дол).

Страната не счита за необходимо да изглажда тези колебания, тъй като това би направило методиката по-сложна и непрозрачна. Тъй като инсталациите могат да ползват част от квотите от следващата календарна година при отчитането на предшестващата, тези колебания не се отразяват на тяхната дейност.

3.2. Ако са използвани исторически данни, моля декларирайте дали са определени в съответствие с указанията на Комисията за мониторинг и докладване според член 14 на Директивата или друг вид указания, и/или дали са били обект на независима верификация?

Разпределението на квотите в този план е базирано на данните от верифицираните доклади на операторите на инсталациите за 2007 г. и 2008 г., участващи в Европейската Схема за търговия с емисии на парникови газове. Докладите от собствения мониторинг на емисиите са изготвени в съответствие с плановете за мониторинг, залегнали в издадените разрешителни за емисии на парникови газове. Тези планове са изготвени в съответствие с указанията на Комисията за мониторинг и докладване на емисиите на ПГот операторите на инсталации в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

3.3. Ако ранни действия или чисти технологии са взети предвид на това ниво, моля декларирайте тук и дайте детайли в секция 4.2. или секция 4.3. по-долу.

Не се взети предвид нито ранни действия, нито чисти технологии.

# 4. Технически аспекти

## 4.1. Потенциал, включително технологически потенциал

4.1.1. Само критерий 3 ли е използван за определяне на общото количество квоти или също разпределението на квотите между дейностите, покрити от Схемата? 4.1.2. Моля опишете технологията (включително и значими допускания) и всеки източник, използван да се оцени потенциала на дейностите за намаление на емисиите. Как е осигурено, че общото количество на квоти разпределени е в съответствие с потенциала. 4.1.3. Моля обяснете метода или формулата използвана за определяне на количеството на квотите за разпределение на общо ниво и/или на ниво дейности като се вземе предвид потенциала на дейностите да намалят емисиите.

Общото количество квоти е определено в съответствие с Решение на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. по проекта на БНПРК за 2008-2012 г. и коригирано от Решение на ЕК от 04.12.2008 г .

4.1.4. Ако е използван метода на “бенчмаркинг” като база за определяне на разпределението на индивидуалните инсталации, обяснете типа на “бенчмаркинга” и на използваната формула. Кой “бенчмаркинг” е използван и защо се счита за най-добър за да се постигне прогрес? Защо прогнозата на основа продукция е счетена за най-добра за развитието? Моля дайте задълбочен отговор.

За база за разпределение на квоти за нови участници се използва прогнозата за производство на основна продукция.

Като “бенчмарк” за емисионен фактор за нова инсталация се използва по-малкото от:

- Емисионен фактор по проект на инсталацията.

- Най-малкият емисионен фактор, докладван до момента на вземането на решение във верифициран годишен доклад за емисии на действаща инсталация от същия тип.

За инсталациите за кондензационно електропроизводство като “бенчмарк” се използва годишна използваемост на инсталираната мощност: за базови централи – 6,500 часа, за небазови централи – 5,500 часа.

За високоефективни когенериращи инсталации на природен газ като “бенчмарк” се използва 82% от референтната стойност от 0.359 tCO2/MWh за емисии на CO2 от производство на електроенергия от интегриран паро газов цикъл на природен газ с ефективност 56%.

## 4.2. Ранни действия

4.2.1. Ако ранни действия са взети предвид при разпределението на квотите на индивидуалните инсталации, моля опишете начина по който са взети предвид. Моля избройте и обяснете в детайли мерките, които са приети като ранни действия и какви са били критериите за приемането им за ранни действия. Моля демонстрирайте, че инвестициите/действията предприети са довели до намаление на емисиите над изискванията от европейското или националното законодателство, което е в сила по време на предприемане на действието. 4.2.2. Ако е използван метода “бенчмаркинг”, моля опишете на каква база групата от инсталации към която е приложен “бенчмаркинга” е направена и защо конкретния “бенчмаркинг” е използван. Моля също посочете използваните стойности на продукцията и докажете че те са подходящи.

В съответствие с Решение на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. по проекта на БНПРК за периода 2008-2012 г.

## 4.3. Чисти технологии (ако е приложимо)

4.3.1. Как чистите технологии, включително технологиите за енергийна ефективност, са взети под внимание при процеса на разпределение на квотите? 4.3.2. Ако изобщо е взето предвид, то кои чисти технологии са взети предвид и на каква основа са определени за такива? Някоя от енергопроизвеждащите технологии взети предвид попада ли в предписаните за държавна помощ поради причини на околната среда в някоя от страните членки? Моля декларирайте дали някоя индустриална технология, взета предвид представлява “най-добра налична технология” както е определено в Директива 96/61/ЕС и обяснете по какъв начин се изразява в намаление на емисиите от парникови газове.

В съответствие с Решение на Европейската Комисия от 26 октомври 2007 г. по проекта на БНПРК за периода 2008-2012 г.

# 5. Законодателство и политики на Общността

## 5.1. Политика по конкурентността

5.1. Ако компетентните органи са получили молба от операторите, които искат да формират пул (сдружение) и ако това ще се удовлетвори, моля приложете копие от молбата към НПРК. Какъв процент от общото разпределение на квоти ще представлява пула? Какъв процент от разпределените квоти от съответния сектор ще представлява пула?

Директивата разрешава операторите на инсталации в рамките на страната да формират пулове (сдружения) за изпълнение на задълженията си. Формирането на пулове подлежи на одобрение, както от страната, така и от ЕК.

За България, задълженията ще се изпълняват съвместно само в случаите когато регистрирано в България лице е оператор на две и повече регистрирани в България инсталации, извършващи една и съща, попадаща в обхвата на Схемата дейност. В такъв случай лицето може да прехвърля свободно, без финансови операции, квоти между тези инсталации.

## 5.2 Политика на вътрешния пазар (чл. 43 от Договора)

5.2.1. Как новият участник ще участва в Схемата за търговия с квоти?

В съответствие с дефиницията в Директива 2003/87/EC:

“нов участник” означава всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в чл. 131в (1) и (2) от ЗООС, която е получила разрешително за емисиина ПГили е с подновено разрешителното за емисии на ПГ поради промяна в нейната характеристика или функциониране, или поради разширяване на инсталацията, след уведомяване на Европейската комисия за Националния план за разпределение.

По смисъла на това определение, в условията на разработката на този план и функционирането на Схемата в България, нов участник е:

- инсталация, получила разрешително за емисии на ПГ след 01.01.2009 г.;

- действаща инсталация участник в Схемата за търговия с емисии на ПГ, която е получила актуализирано разрешително за емисии на ПГ поради промяна в нейната характеристика или функциониране, или поради разширяване на инсталацията, при което се увеличава капацитетът на инсталацията или нейните емисии с 10 и повече процента след 01.01.2009 г.

Не се счита за нов участник инсталация, на която и е актуализирано разрешително за емисии на ПГ, но това е извършено поради настъпили промени в нормативни документи, регламентиращи Схемата за търговия с емисии на ПГ.

Правилата за разпределение на квоти за нови участници са дадени в раздел Резерв „Нови участници” на глава 5, т 5.2.2.

Разпределението на квотите за 2009 – 2012 г. за нови участници, появили се след 01.01.2009 г. и започнали работа преди 30.09.2009 г., е извършено в този план по правилата за разпределение за нови участници.

### Прехвърляне на емисионни квоти между оператори на инсталации

Когато регистрирано в България лице е оператор на две и повече регистрирани в България инсталации, извършващи една и съща, попадаща в обхвата на Схемата дейност, то това лице има право да прехвърля свободно, без финансови операции, квоти между тези инсталации. Мониторингът, докладването и верифицирането на докладите в този случай се извършва поотделно за всяка инсталация.

### Прехвърляне на емисионни квоти между оператори при разделяне на инсталация

Когато една инсталация участник в Схемата  за търговия с емисии на ПГ бъде разделена на две или повече инсталации, чиито капацитет е такъв, че те поотделно продължат да участват в Схемата и получат нови разрешителни за емисии на ПГ, наличните в сметката на разделящата се инсталация квоти и разпределените в последствие квоти се разделят между частите на инсталацията по договореност между операторите на нововъзникналите инсталации. Нововъзникналите инсталации не се разглеждат като нов участник.

### Закриване на инсталации

За закрита инсталация се счита инсталация, чиято дейност бъде прекратена. В такъв случай нейното разрешително за емисии на ПГ се анулира и тя се изключва от списъка на инсталациите, участници в Схемата. На такава инсталация не се издават квоти през следващите години. Неиздадените квоти се прехвърлят в резерв „Нови участници”.

За целта е въведено следното определение за прекратяване на дейността на инсталация:

«прекратяване» на дейността на инсталация представлява извеждане от експлоатация или намаляване на капацитета на инсталацията под праговите стойности в Приложение № 4, т. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, 6.1, буква "а", 6.1, буква "б" и Чл. 131в (2) от ЗООС за период не по-малък от две календарни години,  поради:

    - технически или конюктурни причини – авария на съоръженията, липса на суровини/материали, състояние на пазара и др., за което са уведомени съответните компетентни институции;

    - съдебно решение (нарушение на законодателството, запор на средствата, обявяване в несъстоятелност, фалит и др.);

    - по силата на чл. 159 от ЗООС;

    - решение на собственика или принципала, за което са уведомени съответните компетентни институции;

    - в изпълнение на договореност с Комисията на ЕС или по силата на националното законодателство.

Закрита инсталация е длъжна да представи в законовите срокове верифициран доклад за емисиите си и съответното количество квоти за последната година на работа.

Ако една закрита инсталация възстанови работата си, за нея се прилага правилото за нов участник.

Инсталация, която е прекратила работата си за срок, по кратък от две години, е длъжна да представи в законовите срокове верифициран доклад за емисиите си и съответното количество квоти за последната година на работа. Когато инсталацията не е работила цяла календарна година тя е длъжна да информира за това ИАОС до 31.01. следващата година и да представи в законовия срок верифициран доклад потвърждаващ, че инсталацията не е работила. Такава инсталация не получава квоти за следващата календарна година, като неиздадените и квоти се прехвърлят в резерв „Нови участници”.

5.2.2. В случай, когато има резерв за нови участници, как количество на резерва е определено и на каква основа ще се определя количеството за всеки участник? Как формулата приложена за новите участници се сравнява с формулата за съществуващите от този сектор? Моля също обяснете какво ще стане с квотите останали в резерва на края на периода. Какво ще се прилага в случай, когато търсенето на квоти надхвърли наличното количество квоти в резерва?

### Резерв за „Нови участници” в Схемата

Методологията на ЕС за разпределение на емисионните квоти позволява формирането на резерви. Страната би могла да реши да не формира резерви и да задължи новите участници да закупуват квоти на пазара. В условията на България това би създало съществени затруднения пред инвеститорите, поради което е оформен резерв за нови участници съобразен с известните инвестиционни проекти към момента и е фиксиран на 23,897,306 за целия период.

Нов участник е всяка инсталация, отговаряща на дефиницията в т. 5.2.1 по-горе.

Квоти на нови участници се издават след издаването на актуално разрешително за емисии на ПГи след въвеждането на инсталацията в експлоатация, като операторът уведомява ИАОС за необходимостта от разпределение на квоти по сметка на оператора и представя за одобрение от ИАОС таблица. Таблицата се публикувана на интернет страницата на ИАОС и чрез нея се определят необходимите квоти за разпределение.

Инсталация се счита за въведена в експлоатация от датата на издаване на Разрешение за ползване, с който отговорността за инсталацията се прехвърля от строителя към оператора или друг документ, разрешаващ експлоатацията на обекта. От тази дата започва и мониторингът на емисиите. Мониторингът на инсталацията може да започва  заедно с прилагането на Комплексното разрешително, т.е. от момента, в който строителния обект започне да отделя вредни вещества.

За действащи инсталации получили актуализирано разрешително за емисии на ПГ при промяна в характера или функционирането, което води до увеличаване на емисиите или при разширяване се прилага следното правило за разпределение на квотите:

- квотите от първоначалното разпределение се запазват;

- за увеличени емисиите/капаците се прилага правилото за разпределение на квоти от резерв „Нови участници”.

Количеството квоти за инсталацията се определя въз основа на данни за производствен капацитет и използвани горива и суровини, източници на емисии на парникови газове, като следва да се използва емисионен фактор за съответното гориво или суровина съобразно насоките на действащата Методика за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации участващи в Схемата за търговия с емисии на парникови газове, която се одобрява със Заповед на Министъра на околната среда и водите, и съответства на Решение на ЕК от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета.

Данните за производствения капацитет и часовете на годишно използване на инсталацията се получават от операторите на инсталации и съответстват на по-малкото число от часовете по проект на инсталацията и от издаденото разрешително за емисии на парникови газове. Получените данни се проверяват от ИАОС, която взема решение за производственият капацитет и изчислява полагащото се количество квоти.

Производственият капацитет на една инсталация се определя като се имат предвид проектните мощности на техническата съоръженост (машинният парк) и нивото на ползваните технологии, определящи очакваното количество продукция (енергия), което може да се произведе за определено време.

Дали едно предприятие ще достигне планирания при създаването му технологичен капацитет зависи от различни фактори: пазарна конюнктура, качество на изпълнителските кадри, мениджмънта и др. За правилното и справедливо определяне на необходимите квоти за дадената нова инсталация е необходимо да се ползва действителния й производствен капацитет. Това е капацитетът, който се очаква като средното производство за няколко годишни периода или сезона при нормални условия, като се има предвид режима на работа и загубата на капацитет, вследствие на планирана поддръжка. Този производствен капацитет може да е различен от този записан в идейния и работен проект, а също така и в Комплексното разрешителнo или разрешителното за емисии на ПГ.

Горепосочените данни се използват за определяне на базовите емисии на инсталацията, които служат за база за разпределение на квоти за нови участници. На основата на тези данни се определя прогнозата за производство на основна продукция и емисии.

Базовите емисии се определят като производственият капацитет се умножи на по-малкото от:

- Емисионен фактор по проект на инсталацията;

- Най-малкият емисионен фактор, докладван до момента на вземането на решение във верифициран годишен доклад за емисии на действаща инсталация от същия тип, като се отчита и вида гориво (вид въглища, течно гориво, природен газ).

За инсталациите за кондензационно електропроизводство при определянето на производствения капацитет се използва годишна използваемост на инсталираната мощност: за базови централи – 6,500 часа, за небазови централи – 5,500 часа, а за когенериращи инсталации – годишната използваемост на топлинния товар на инсталацията.

За въведени в действащ топлоизточник когенерационни установки, квоти се дават само за новото електропроизводство. За всеки планиран за допълнително производство МWh за високоефективна когенерация на природен газ, при определяне на базови емисии на инсталацията за електропроизводство, се ползва емисионен фактор от 0.294 tCO2/MWh, което представлява 82 % от референтната стойност от 0.359 tCO2/MWh за емисии на CO2 от производство на електроенергия от интегриран паро газов цикъл на природен газ с ефективност 56 %.

За въведени нови когенерационни установки за захранване на нов топлинен товар в действащ топлоизточник, квоти се дават както за новото електропроизводство, така и за новото топлопроизводство. За всеки планиран за допълнително производство МWh за високоефективна когенерация на природен газ при определяне на базови емисии на инсталацията за електропроизводство се ползва емисионен фактор от 0.294 tCO2/MWh, което представлява 82 % от референтната стойност от 0.359 tCO2/MWh за емисии на CO2 от производство на електроенергия от интегриран паро газов цикъл на природен газ с ефективност 56 %, а за топлопроизводството, емисионният фактор на установката по проект. Годишното производство се определя от проектното производство.

Квотите на нови участници се определят като определените по-горе базови емисии на инсталацията се коригират със същият корекционен коефициент за съответната година, какъвто е приложен към базовите емисии на действащите инсталации съгласно настоящия БНПРК за периода 2008-2012 г. Когато въвеждането на инсталацията в експлоатация се осъществи след началото на текуща година, инсталацията получава за тази година част от полагащите й се квоти, пропорционална на оставащия до края на годината период в календарни дни, в съответствие с описаните правила за разпределение.

Ежегодно остатъкът от резерва за нови участници се прехвърля в резерва за следващите години. Всеки остатък (но не повече от разрешеното за продажба на търг количество) от резерва в края на 2012 г. и началото на 2013 г. ще бъде предоставен за продажба чрез търг.

При изчерпване на този резерв за съответната година следващите нови участници не получават безплатни квоти за съответната година.

### Заделено количество квоти за анулиране с цел компенсиране на единици редуцирани емисии по проекти СИ, които се прехвърлят на други страни

Квоти от това заделено количество следва да се анулират при прехвърлянето на единици редуцирани емисии по проекти СИ. Това трябва да позволи да се избегне двойно отчитане на редуцирани емисии. Това количество е сума от намаленията на емисиите с ефект върху Схемата за избягване на двойно отчитане (както пряко, така и непряко) по одобрените и подкрепени (до 31 юни 2008  г.) проекти за „Съвместно изпълнение”.

За проектите, които са реализирани преди 2005 г. не се предвижда анулиране на квоти за избягване на двойното отчитане, тъй като Европейската комисия е определила отпуснатите на страната квоти на база емисии на страната през 2005 г. По тази причина в заделеното количество не са предвидени квоти за анулиране за тези проекти.

Редица проекти закъсняват с въвеждането си в експлоатация. За тези проекти са предвидени квоти само за годините след тяхното въвеждане в експлоатация.

Не са предвидени квоти за анулиране и за проекти на инсталации, които са прекратили функционирането си и няма да реализират намаления на емисиите по одобрените проекти.

Не са предвидени квоти за анулиране и за проекти на инсталации, които няма да бъдат въведени в експлоатация до 31.12.2012 г.

Домакините на проекти със закъсняла реализация, нереализирани проекти и проекти, прекратили функционирането ще изпълняват задълженията си в съответствие с клаузите на договорите с купувача и не са обвързани със Схемата.

В Таблица П2.1 на Приложение 2 са дадени одобрените до момента проекти СИ, а в Таблица П2.2 на Приложение 2 са дадени проектите получили писмо за подкрепа и представили до 31 юни 2008  г. валидирана проектна документация и необходимата допълнителна информация за одобрение на проекта.

За следните одобрени проекти не са заделени квоти, тъй като те не са изпълнени и нямa да бъдат изпълнени или са прекратени:

- Проект за когенерация на ТЕЦ Пловдив-Юг;

- Проект за промишлена енергийна ефективност и когенерация, Никопол;

- Проект за биомаса и енергийна ефективност, хартиен завод Стамболийски.

За следните одобрени проекти не са заделени квоти, тъй като те са реализирани преди 2005 г. и техния ефект е отчетен при определяне от ЕК на количеството квоти за страната:

- Рехабилитация на общинска топлоцентрала в Топлофикация София (заделени са квоти само за нарастването на количеството ЕРЕ, превишаващо валидираните през 2005 г. ЕРЕ)

- Рехабилитация на общинска топлоцентрала Топлофикация Перник.

При прехвърлянето на единици редуцирани емисии по проекти СИ, които влияят на емисиите в Схемата, когато проектът попада в определението за двойно отчитане се анулира съответното количество емисионни квоти от заделените за целта квоти.

Заделените квоти за все още неодобрените проекти, в случай че не получат одобрение, ще бъдат анулирани.

5.2.3. Има ли налична информация за броя на новите участници, които се очакват (от молби за закупуване на земя, разрешителни за строеж, други разрешителни за околна среда и др.)? Има ли нови или актуализирани разрешителни за емисии на оператори, които са още в строеж, но чиито инсталации ще работят в периода 2008-2012?

Информацията за планираните нови участници се основава на дейността на Междуведомствената работна група за разработване на НПРК, както следва:

- От МОСВ и подведомствените му учреждения:

- От секторните прогнози в сектор Енергетика и индустриалните сектори, предоставени от МИЕТ;

- От МРРБ;

- От браншовите организации по отношение на нови инсталации в съответните браншове.

Списък на известните към момента на одобряването на доклада от Междуведомствената работна група е даден в Таблица П3.1 на Приложение 3.

Инсталациите, които са получили разрешително или актуализирано разрешително преди 30.09.2009 г. са получили квоти в рамките на този план. Количеството получени от тях квоти като нови участници е дадено в Таблица П3.2 на Приложение 3. Новите инсталации и техните квоти са включени и в списъка на инсталациите в Приложение 1. В Приложение 1 за инсталациите, получили допълнителни квоти като нови участници за увеличен капацитет, след актуализация на разрешителното, тези квоти са добавени към квотите, получени от тези инсталации в съответствие с базовата им емисия (виж Приложение 4).

Оценено е, че Новите участници от Таблица П3.1 на Приложение 3 биха емитирали през периода 2009 – 2012 г над 60 000 000 тона CO2. Количеството квоти за резерв „нов участник” в размер на 23,897,306 е оценено на база на възможността за закъснение на въвеждането на планираните нови участници и поява на не-планирани нови участници.

От този резерв са извадени квотите, разпределени между инсталациите, които са започнали работа след 01.01.2009 г., но преди 30.09.2009 г. и вече са добавени в списъка на Приложение 1. Така е получено оставащото в резерва количество от 22,576,766 квоти за разпределение между нови участници появили се след 30.09.2009 г.

## 5.3. Друго законодателство или политически инструменти

5.3.1. Моля избройте законодателството или политическите инструменти на Общността, които са взети предвид при разработването на НПРК и обяснете как всяко едно от тях въздейства върху разпределението на квотите и за кои дейности? 5.3.2. Взето ли е предвид в частност някое ново законодателство на ЕС за неизбежно увеличаване на емисиите? Ако да, обяснете как промяната в емисиите е взета предвид като неизбежна и как е взето това предвид?

- Директива 2003/17/ЕО относно нормите за съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и дизеловото гориво.

Тази Директива изисква производството на горива с ниско съдържание на сяра. Като резултат се получава увеличение на емисиите на въглероден диоксид от инсталациите в обхвата на Директивата за търговия с емисии. Увеличението на емисиите от тези инсталации е придружено с намаление на емисиите на въглероден диоксид от транспортния сектор.

- Директива 1999/13/ЕО относно ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при определени промишлени дейности.

Директивата поставя норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) за инсталации, извършващи някои от промишлените дейности, за които се изисква издаване на комплексно разрешително и издаване на разрешително за емисии на парникови газове. Термичната обработка е един от основните методи, използвани за намаляване на емисиите на летливи органични съединения. За поддържане на високата работна температура се изразходва значително количество енергия. Последното води до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид, което е отчетено при разработване на БНПРК 2008-2012 г. чрез предвиждането на изчислителен резерв за задължителни мерки.

- Директива 2001/80/ЕО относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации.

Задължителните мерки, свързани с привеждане в съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕО и поставените от нея норми за допустими емисии за определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации, също водят до неизбежно увеличаване на емисиите на въглероден диоксид от тези инсталации, което е отчетено при разработване на БНПРК 2008-2012 г. чрез предвиждането на изчислителен резерв за задължителни мерки.

- Директива 2008/1/ЕО относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

Комплексното разрешително, изисквано по смисъла на тази Директива, е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с нормативните изисквания. Чрез комплексното разрешително се разрешава и дефинира експлоатацията на всички инсталации включени в Схемата за търговия с квоти, с изключение на горивните инсталации с топлинна мощност от 20 до 50 MW, които попадат в Схемата за търговия с емисии на ПГ, съгласно чл 131в (2) на ЗООС. Издаденото съгласно Директива 2008/1/ЕО комплексно разрешително се използва и в рамките на процедурата по издаване на разрешително за емисии на парникови газове, което също представлява разрешително за експлоатация за инсталациите по Приложение 1 на Директива 2003/87/ЕО. До започване на издаването на разрешителни за емисии на ПГза инсталациите, които попадат в обхвата на двете Директиви, би следвало същите да имат вече действащи комплексни разрешителни и заложените в разрешителните мерки за постигане на съответствие с действащото законодателство да се изпълняват. Част от тези мерки оказват пряко влияние върху нивата на емисии на ПГот засегнатите инсталации.

# 6. Консултации с обществеността

6.1.Как този НПРК е направен обществено достъпен? 6.2. Как страната членка е осигурила вземане под внимание на коментарите, получени преди решението за разпределение на квоти да е взето? 6.3. Ако някои коментари, получени от обществеността по време на първия кръг на допитване, имат значителен ефект върху НПРК, страната членка трябва да обобщи тези коментари и да обясни как ги взема предвид.

6.1. Бизнесът участва в разработването на БНПРК 2008-2012 г. чрез представители на своите браншови организации в състава на МРГ, които защищават интересите на операторите, влизащи в обхвата на директивата.

Информация за разработването на БНПРК, се предоставя на обществеността чрез:

- информационни кампании на заинтересованите ведомства;

- семинари, организирани от БСК, КРИБ и други неправителствени организации;

- публикации в масовите медии

- публикации в интернет страници на заинтересовани ведомства и организации.

6.2 След публикуване на проект БНПРК за периода 2008-2012 г. на интернет страницата на МОСВ и преди одобрението от българското правителство и представяне за одобрение в ЕК е дадена възможност за изпращане на коментари, което позволи на всички заинтересовани лица да направят предложения за допълнения в БНПРК. Събраните коментари бяха обобщени от МОСВ и представени за разглеждане на междуведомствената работна група (МРГ) по разработване на БНПРК. По време на всяко заседание на МРГ, членовете на работната група имат право да се изказват и да отправят предложения и правят коментари. По всяко предложение се провежда дискусия и се взима решение от МРГ.

6.3 В междуведомствената група предложенията се приемат или отхвърлят аргументирано, а резултатите от обсъжданията се протоколират.

# 7. Други критерии освен тези от Анекс ІІІ на Директивата

7.1 Има ли други критерии, освен тези изброени в Анекс ІІІ на Директивата, които са прилагани в НПРК? Ако да, моля посочете кои и как са прилагани. Моля също обяснете защо тези критерии не са дискриминационни.

България не е приложила други критерии, освен тези определени в Анекс ІІІ на Директивата.

# Приложение 1

Списък на инсталациите, попадащи в обхвата на Директива 2003/87/ЕО и разпределение за периода 2008-2012 г.

| № по ред | Уникален идентификатор на инсталацията | Име на инсталацията | 2008 - разпределение | 2009 - разпределение | 2010 - разпределение | 2011 - разпределение | 2012 - разпределение | ∑ 2008 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Трансформиране на енергия - електроенергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ЕНЕЛ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД | 5,166,302 | 7,021,542 | 6,051,215 | 6,051,270 | 6,309,172 | 30,599,501 |
| 2 | 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | 9,134,478 | 8,254,664 | 7,113,927 | 7,113,993 | 7,417,187 | 39,034,249 |
| 3 | 36 | ТЕЦ-ВАРНА ЕАД | 3,714,732 | 3,896,354 | 3,357,905 | 3,357,936 | 3,501,050 | 17,827,978 |
| 4 | 7 | ТЕЦ МАРИЦА 3 АД | 728,330 | 438,327 | 377,754 | 377,757 | 393,857 | 2,316,025 |
| 5 | 16 | ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД | 2,580,355 | 2,630,228 | 2,266,749 | 2,266,770 | 1,181,689 | 10,925,792 |
| 6 | 1 | АЕЦ Козлодуй | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1,650 |
|  | Общо за сектора |  | 21,324,527 | 22,241,446 | 19,167,881 | 19,168,056 | 18,803,285 | 100,705,195 |
|  | І. Трансформиране на енергия - -комбинирано производство на електро и топлоенергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 118 | БИОВЕТ АД - Разград | 18,258 | 19,747 | 17,018 | 17,019 | 17,744 | 89,787 |
| 8 | 124 | БРИКЕЛ ЕАД | 1,751,501 | 789,199 | 680,138 | 680,144 | 0 | 3,900,982 |
| 9 | 37 | ТЕЦ ДЕВЕН АД | 1,508,045 | 1,653,364 | 1,424,881 | 1,424,894 | 1,485,622 | 7,496,807 |
| 10 | 14 | ТЕЦ към ВИДАХИМ | 489,222 | 583,678 | 503,018 | 503,023 | 524,461 | 2,603,403 |
| 11 | 3 | ЕВН България Топлофикация ЕАД, ТЕЦ Пловдив Север | 101,716 | 142,576 | 122,873 | 122,874 | 128,111 | 618,152 |
| 12 | 35 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | 81,382 | 118,132 | 101,807 | 101,808 | 106,147 | 509,277 |
| 13 | 33 | ТЕЦ СВИЛОЗА | 773,753 | 788,708 | 679,714 | 679,720 | 708,690 | 3,630,586 |
| 14 | 27 | Топлофикация Русе АД | 1,233,758 | 1,479,534 | 1,275,073 | 1,275,085 | 1,329,428 | 6,592,879 |
| 15 | 15 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД – ТЕЦ Република | 553,311 | 663,536 | 571,840 | 571,845 | 596,217 | 2,956,749 |
| 16 | 12 | Топлофикация Сливен ЕАД | 232,626 | 34,362 | 29,614 | 29,614 | 30,876 | 357,091 |
| 17 | 18 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ТЕЦ София | 408,349 | 543,262 | 468,187 | 468,192 | 488,146 | 2,376,136 |
| 18 | 17 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ТЕЦ София Изток | 588,850 | 759,735 | 654,745 | 654,751 | 682,656 | 3,340,738 |
| 19 | 38 | ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД | 27,386 | 47,854 | 45,518 | 45,519 | 47,459 | 213,735 |
| 20 | 9-40 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ТЕЦ Градска | 26,257 | 31,488 | 27,136 | 27,137 | 28,293 | 140,311 |
| 21 | 32 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД | 27,760 | 33,290 | 28,690 | 28,690 | 29,913 | 148,342 |
| 22 | 13 | ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК ЕАД | 4,719 | 8,917 | 7,685 | 7,685 | 8,013 | 37,019 |
| 23 | 9-30 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД | 162,051 | 203,357 | 175,255 | 175,256 | 182,726 | 898,645 |
| 24 | 6 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД | 12,522 | 20,123 | 17,342 | 17,342 | 18,081 | 85,410 |
| 25 | 9-85 | Когенерираща централа БИОВЕТ АД | 76,843 | 37,818 | 32,591 | 32,592 | 33,981 | 213,825 |
| 26 | 85 | БИОВЕТ АД, гр. Пещера | 5,155 | 6,743 | 5,811 | 5,811 | 6,059 | 29,579 |
| 27 | 9-5 | ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД | 80,416 | 101,547 | 87,514 | 87,514 | 91,244 | 448,235 |
| 28 | 9-31 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД | 15,947 | 19,359 | 16,684 | 16,684 | 17,395 | 86,068 |
|  | Общо за сектора |  | 8,179,827 | 8,086,331 | 6,973,135 | 6,973,199 | 6,561,261 | 36,773,753 |
|  | І. Трансформиране на енергия -топлоенергия - обществен сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4 | ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД - ОЦ ПЛОВДИВ ЮГ | 11,817 | 16,390 | 14,125 | 14,125 | 14,727 | 71,183 |
| 30 | 25 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-1 | 12,964 | 15,547 | 13,398 | 13,398 | 13,969 | 69,276 |
| 31 | 26 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-2 | 14,362 | 24,890 | 21,450 | 21,450 | 22,364 | 104,516 |
| 32 | 23 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Суха река | 9,096 | 14,447 | 12,450 | 12,451 | 12,981 | 61,425 |
| 33 | 22 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Х.Димитър | 18,555 | 30,729 | 26,482 | 26,482 | 27,611 | 129,859 |
| 34 | 20 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Земляне | 170,821 | 204,850 | 176,541 | 176,543 | 184,067 | 912,823 |
| 35 | 19 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Люлин | 119,174 | 152,476 | 131,405 | 131,406 | 137,006 | 671,467 |
| 36 | 24 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ВОЦ Левски - Г | 8,790 | 13,994 | 12,060 | 12,060 | 12,574 | 59,477 |
| 37 | 39 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ОЦ Младост | 11,862 | 18,304 | 15,774 | 15,774 | 16,447 | 78,160 |
| 38 | 46 | ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД | 6,355 | 7,992 | 6,887 | 6,887 | 7,181 | 35,302 |
|  | Общо за сектора |  | 383,796 | 499,616 | 430,572 | 430,576 | 448,927 | 2,193,488 |
|  | І. Трансформиране на енергия - топлоенергия за производствени нужди и други ГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 34 | АГРОПОЛИХИМ АД | 209,146 | 227,971 | 196,467 | 196,469 | 204,842 | 1,034,894 |
| 40 | 111 | АЛКОМЕТ АД | 15,644 | 15,946 | 13,743 | 13,743 | 14,329 | 73,404 |
| 41 | 263 | АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД | 38,465 | 41,131 | 35,447 | 35,448 | 36,958 | 187,450 |
| 42 | 261 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, напуска СТЕ през 2009 г. | 847 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1,710 |
| 43 | 259 | БУЛКОМ ПЛЮС ЕООД | 3,936 | 6,036 | 5,202 | 5,202 | 5,424 | 25,801 |
| 44 | 304 | Оранжерия Иван Атанасов Червениванов ЧЗП | 1,116 | 3,351 | 2,888 | 2,888 | 3,011 | 13,252 |
| 45 | 115 | БЪДЕЩНОСТ АД | 726 | 2,763 | 2,382 | 2,382 | 2,483 | 10,735 |
| 46 | 104 | ВМЗ ЕАД пл. СОПОТ | 13,997 | 14,268 | 12,296 | 12,296 | 12,820 | 65,676 |
| 47 | 105 | ВМЗ ЕАД пл. ИГАНОВО | 5,296 | 5,398 | 4,652 | 4,652 | 4,851 | 24,850 |
| 48 | 75 | ЗАГОРКА АД | 8,788 | 9,384 | 8,087 | 8,087 | 8,432 | 42,778 |
| 49 | 260 | ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД | 10,150 | 12,880 | 11,100 | 11,100 | 11,573 | 56,804 |
| 50 | 70 | КАЛИАКРА АД | 36 | 339 | 293 | 293 | 305 | 1,265 |
| 51 | 125 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | 15,130 | 17,969 | 15,486 | 15,486 | 16,146 | 80,216 |
| 52 | 305 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Велико Търново | 6,158 | 6,277 | 5,410 | 5,410 | 5,640 | 28,894 |
| 53 | 285 | КЦМ АД | 2,849 | 4,469 | 3,851 | 3,851 | 4,015 | 19,036 |
| 54 | 99 | МАРИЦАТЕКС *излизат от СТЕ от 2008г. | 2,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 |
| 55 | 306 | Е.МИРОЛИО АД – пл.Ямбол | 6,605 | 8,904 | 7,673 | 7,673 | 8,000 | 38,856 |
| 56 | 74 | Е.МИРОЛИО АД – пл.Сливен | 6,034 | 16,894 | 14,560 | 14,560 | 15,180 | 67,228 |
| 57 | 9 | БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД | 6,070 | 6,187 | 5,332 | 5,332 | 5,560 | 28,482 |
| 58 | 84 | ИНТЕРТРЪСТ АД | 20,955 | 22,055 | 19,007 | 19,008 | 19,818 | 100,843 |
| 59 | 112 | ПРОМЕТ СТИИЛ АД | 38,456 | 39,199 | 33,782 | 33,783 | 35,222 | 180,442 |
| 60 | 210 | ФАЗЕРЛЕС АД | 3,149 | 12,696 | 10,941 | 10,941 | 11,408 | 49,135 |
| 61 | 10 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД | 7,700 | 9,840 | 8,480 | 8,480 | 8,841 | 43,341 |
| 62 | 122 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД КС Петрич | 31,385 | 40,656 | 35,038 | 35,038 | 36,531 | 178,647 |
| 63 | 123 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД - район Чирен | 7,003 | 8,250 | 7,110 | 7,110 | 7,413 | 36,887 |
| 64 | 110 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД , КС Кардам 1 | 5,388 | 5,492 | 4,733 | 4,733 | 4,935 | 25,281 |
| 65 | 121 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД район Ихтиман, КС Ихтиман | 29,696 | 30,270 | 26,087 | 26,087 | 27,199 | 139,339 |
| 66 | 119 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Стара Загора, КС Лозенец | 91,471 | 111,727 | 96,287 | 96,288 | 100,391 | 496,163 |
| 67 | 120 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Стара Загора, КС Странджа | 70,367 | 75,776 | 65,304 | 65,305 | 68,088 | 344,840 |
| 68 | 117 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Вълчи дол, КС Кардам 2 | 78,940 | 108,744 | 93,716 | 93,717 | 97,711 | 472,829 |
| 69 | 109 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Вълчи дол, КС Провадия | 105,082 | 107,113 | 92,311 | 92,312 | 96,246 | 493,063 |
| 70 | 202 | ЛЕСОПЛАСТ АД | 5,600 | 7,418 | 6,393 | 6,393 | 6,665 | 32,468 |
| 71 | 307 | БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН АД | 5,157 | 6,400 | 5,516 | 5,516 | 5,751 | 28,340 |
| 72 | 308 | СОФИЯ МЕД АД | 12,910 | 13,880 | 11,962 | 11,962 | 12,472 | 63,186 |
| 73 | 309 | ТЕЦ Ямболен АД | 28 | 916 | 790 | 790 | 823 | 3,347 |
| 74 | 310 | „ИНТЕР ПАЙП” АД | 5,503 | 5,609 | 4,834 | 4,834 | 5,040 | 25,821 |
| 75 | 100 | ГАРД ИНВЕСТ ЕООД | 6,819 | 6,951 | 5,990 | 5,990 | 6,246 | 31,996 |
| 76 | 311 | "НЕОХИМ" АД | 257,832 | 262,815 | 226,496 | 226,498 | 236,151 | 1,209,793 |
| 77 | 312 | "Бисер Олива" АД | 138 | 1,384 | 1,193 | 1,193 | 1,244 | 5,152 |
|  | Общо за сектора |  | 1,136,643 | 1,278,224 | 1,100,838 | 1,100,848 | 1,147,766 | 5,764,318 |
|  | ІІ. Рафинерии |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 128 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД | 2,490,239 | 2,772,968 | 2,389,763 | 2,389,785 | 2,491,637 | 12,534,392 |
| 79 | 301 | Българска Петролна Рафинерия EООД | 7,897 | 12,023 | 10,361 | 10,362 | 10,803 | 51,446 |
| 80 | 302 | ИНСА ОЙЛ ООД | 5,646 | 5,755 | 4,960 | 4,960 | 5,171 | 26,492 |
|  | Общо за сектора |  | 2,503,782 | 2,790,746 | 2,405,085 | 2,405,107 | 2,507,611 | 12,612,330 |
|  | ІІІ. Черна металургия |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 281 | ПРОГРЕС АД | 1,354 | 2,097 | 1,807 | 1,807 | 1,884 | 8,949 |
| 82 | 273 | РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД | 25,366 | 30,147 | 25,981 | 25,981 | 27,088 | 134,562 |
| 83 | 215 | РЕМОТЕКС-РАДНЕВО ЕАД | 1,846 | 1,882 | 1,622 | 1,622 | 1,691 | 8,662 |
| 84 | 9-132 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | 173,949 | 234,902 | 202,440 | 202,442 | 211,070 | 1,024,802 |
| 85 | 274 | ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД | 4,415 | 4,500 | 3,878 | 3,878 | 4,044 | 20,716 |
|  | Общо за сектора |  | 206,930 | 273,527 | 235,728 | 235,730 | 245,776 | 1,197,691 |
|  | ІV. Производство на цимент |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 135 | ВУЛКАН ЦИМЕНТ Ад | 359,587 | 366,537 | 315,884 | 315,887 | 329,350 | 1,687,246 |
| 87 | 136 | ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ АД | 1,519,390 | 1,763,766 | 1,520,026 | 1,520,040 | 1,584,823 | 7,908,044 |
| 88 | 138 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | 877,407 | 894,366 | 770,771 | 770,778 | 803,628 | 4,116,949 |
| 89 | 137 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Плевен | 220,109 | 259,660 | 223,777 | 223,779 | 233,316 | 1,160,640 |
| 90 | 134 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Бели Извор | 486,648 | 776,236 | 685,413 | 685,419 | 714,632 | 3,348,347 |
|  | Общо за сектора |  | 3,463,141 | 4,060,564 | 3,515,870 | 3,515,903 | 3,665,748 | 18,221,226 |
|  | V. Производство на вар |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 189 | СМА МИНЕРАЛ ВАРОДОБИВ ЕООД | 13,540 | 16,495 | 14,215 | 14,215 | 14,821 | 73,287 |
| 92 | 144 | КАЛЦИТ АД | 112,372 | 114,544 | 98,715 | 98,716 | 102,923 | 527,269 |
| 93 | 253 | ОГНЯНОВО-К - ВАРОВ ЗАВОД ОГНЯНОВО | 82,565 | 84,161 | 72,530 | 72,531 | 75,622 | 387,410 |
| 94 | 254 | ОГНЯНОВО-К - ЗНХВ ПУКЛИНА | 55,256 | 63,662 | 54,864 | 54,865 | 57,203 | 285,851 |
|  | Общо за сектора |  | 263,733 | 278,862 | 240,325 | 240,327 | 250,570 | 1,273,817 |
|  | VI. Производство на стъкло |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 149 | ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД, площадка Пловдив | 113,366 | 115,557 | 99,588 | 99,589 | 103,833 | 531,933 |
| 96 | 145 | ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД, София | 41,821 | 42,843 | 36,923 | 36,923 | 38,497 | 197,007 |
| 97 | 147 | СЗ РУБИН АД | 63,527 | 64,755 | 55,806 | 55,807 | 58,185 | 298,080 |
| 98 | 9-146 | Ново Стъкло EАД | 24,236 | 24,704 | 21,290 | 21,291 | 22,198 | 113,720 |
| 99 | 9-148 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 156,774 | 208,195 | 179,424 | 179,426 | 187,073 | 910,892 |
|  | Общо за сектора |  | 399,724 | 456,055 | 393,032 | 393,035 | 409,786 | 2,051,632 |
|  | VII. Производство на керамични материали |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 264 | ЕЛМАЗ ООД | 2,094 | 2,545 | 2,194 | 2,194 | 2,287 | 11,313 |
| 101 | 173 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД | 25,299 | 25,466 | 21,947 | 21,947 | 22,882 | 117,540 |
| 102 | 181 | КЕРАМ ИНВЕСТ АД | 19,864 | 24,070 | 20,744 | 20,744 | 21,628 | 107,051 |
| 103 | 257 | КЕРАМАТ АД, цех Ветрище | 8,058 | 7,696 | 6,633 | 6,633 | 6,915 | 35,935 |
| 104 | 255 | КЕРАМАТ АД, цех Дивдядово | 13,456 | 16,082 | 13,860 | 13,860 | 14,450 | 71,707 |
| 105 | 256 | КЕРАМАТ АД, цех Каспичан | 22,687 | 24,006 | 20,689 | 20,689 | 21,571 | 109,641 |
| 106 | 160 | КЕРАМИКА БУРГАС АД | 9,053 | 11,792 | 10,162 | 10,162 | 10,595 | 51,764 |
| 107 | 286 | Керамичен завод Дерманци | 981 | 11,556 | 9,959 | 9,959 | 10,384 | 42,839 |
| 108 | 165 | КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД Керамичен завод Драговищица | 6,139 | 7,834 | 6,751 | 6,751 | 7,039 | 34,513 |
| 109 | 161 | КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА ЕООД | 6,534 | 7,908 | 6,815 | 6,815 | 7,106 | 35,178 |
| 110 | 196 | КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД Керамичен завод Багренци | 3,544 | 3,774 | 3,252 | 3,252 | 3,391 | 17,212 |
| 111 | 166 | МИЗИЯ АД | 5,282 | 23,148 | 19,949 | 19,949 | 20,799 | 89,128 |
| 112 | 158 | СТРОЙКЕРАМИКА АД Цех-Мездра | 5,015 | 7,319 | 6,307 | 6,307 | 6,576 | 31,525 |
| 113 | 157 | СТРОЙКЕРАМИКА АД, цех ВРАЦА | 0 | 2,446 | 2,108 | 2,108 | 2,198 | 8,861 |
| 114 | 269 | СТРОЙКЕРАМИКА ООД Монтана | 5,583 | 5,854 | 5,045 | 5,045 | 5,260 | 26,787 |
| 115 | 266 | ТЕРА АД | 7,941 | 12,959 | 11,168 | 11,168 | 11,644 | 54,881 |
| 116 | 198 | ТРУД АД | 4,314 | 4,596 | 3,961 | 3,961 | 4,130 | 20,962 |
| 117 | 180 | ХАН АСПАРУХ АД | 43,656 | 46,867 | 40,390 | 40,390 | 42,112 | 213,415 |
| 118 | 262 | ШАВАРНА-97 ООД | 2,765 | 2,833 | 2,441 | 2,441 | 2,545 | 13,026 |
| 119 | 284 | Шамот АД | 1,289 | 3,212 | 2,768 | 2,768 | 2,886 | 12,923 |
| 120 | 289 | ЕТ Митко Жеков - Д | 1,349 | 1,923 | 1,658 | 1,658 | 1,728 | 8,316 |
| 121 | 179 | ХАН ОМУРТАГ АД | 17,954 | 19,408 | 16,726 | 16,726 | 17,439 | 88,253 |
| 122 | 293 | ХАРМАНЛИЙСКА КЕРАМИКА АД | 5,619 | 7,094 | 6,113 | 6,113 | 6,374 | 31,313 |
| 123 | 9-152 | Винербергер ЕООД | 44,573 | 53,191 | 45,841 | 45,841 | 47,795 | 237,241 |
| 124 | 176 | КЕРАМИК - ГТ АД | 14,577 | 14,894 | 12,836 | 12,836 | 13,383 | 68,527 |
| 125 | 167 | БЪДЕЩЕ-БУТОВО АД | 8,557 | 8,722 | 7,517 | 7,517 | 7,837 | 40,151 |
| 126 | 183 | „Керамика 98” ООД гр. Летница | 628 | 640 | 552 | 552 | 575 | 2,947 |
|  | Общо за сектора |  | 286,183 | 357,195 | 307,833 | 307,836 | 320,956 | 1,580,004 |
|  | VIII. Производство на целулоза и хартия |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 206 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-БЕЛОВО АД | 12,034 | 13,171 | 11,351 | 11,351 | 11,835 | 59,741 |
| 128 | 208 | СВИЛОЗА - СВИЛОЦЕЛ ЕАД | 23,641 | 66,186 | 57,040 | 57,040 | 59,471 | 263,378 |
| 129 | 199 | ДУРОПАК ТРАКИЯ-ПАПИР АД | 24,189 | 38,871 | 62,442 | 62,442 | 65,104 | 253,048 |
| 130 | 201 | Монди Пекиджинг - СТАМБОЛИЙСКИ АД | 66,835 | 98,807 | 85,152 | 85,153 | 88,782 | 424,729 |
| 131 | 209 | КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД | 12,198 | 38,260 | 74,003 | 74,004 | 77,158 | 275,622 |
| 132 | 87 | МАЙР МЕЛНХОФ АД гр.НИКОПОЛ *излизат от СТЕ от 2008г. | 12,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,861 |
|  | Общо за сектора |  | 151,758 | 255,294 | 289,987 | 289,990 | 302,349 | 1,289,378 |
| Разпределени квоти - ОБЩО |  |  | 38,300,044 | 40,577,860 | 35,060,286 | 35,060,607 | 34,664,036 | 183,662,832 |
| Разрешено средногодишно количество за 2008-2012 г. |  |  | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 212,169,165 |
| Остатък резерв за нови участници след разпределението за новите от 01.01.2009 г. до 30.09.2009 г. |  |  |  | 1,407,029 | 6,924,603 | 6,924,282 | 7,320,853 | 22,576,766 |
| Квоти за анулиране при прехвърляне на ЕРЕ по проекти СИ с двойно отчитане - включва както прякото, така и непрякото двойно отчитане |  |  |  | 1,482,392 | 1,482,392 | 1,482,392 | 1,482,392 | 5,929,567 |
| Коефициент на редукция |  |  |  | 1.0193 | 0.8785 | 0.8785 | 0.9159 |  |

# Приложение 2

Таблица П2.1. Списък на одобрените проекти по механизма „съвместно изпълнение”

|  | I/a | I/b | I/c | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Заглавие на проектна дейност (1) | Идентификационен код на проектната дейност (2) | Дата на писмо за одобрение за проектната дейност | Общо количество парникови газове, които ще бъдат намалени или ограничени (за 2008-2012, измерени в тон) | % от общото количество намаления на парникови газове, които правителството ще издаде като Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии | Описание на базовата линия (3) | % от емисиите на инсталациите, попадащи в обхвата на Директива 2003/87/EС от общите емисии включени в базовата линия (в случай на индиректни намаления или ограничение, да се представи приблизителна оценка) (4) | Двойно отчитане |
| 1 | Портфолио нови когенерационни централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в топлофикация Плевен и топлофикация Велико Търново, България |  |  | 925,141 | 100% | AM0014 коренерационен пакет, базиран на природен газ, версия 04 е използван. Общо количество емисии на базова линия 1907378 | 100% | 844,556 |
| 2 | Инвестиционна програма за енергийна ефективност в завод за целулоза „Свилоцел” |  | 01.11.2006 | 682,143 |  |  | 2,32% emissions of project SVP 06. Shift of production from pulp blocks to pulp sheets covered by Directive 2003/87/EC; Емисии за базисна година през периода 2008-2012 са 1,782,267 t CO2; Емисиите на CO2 от употреба на дизел през периода 2008-2012 са 41,375 t | 682,143 |
| 3 | Рехабилитация на ВЕЦ каскада Долна Арда |  | 10.10.2006 | 92,428 |  | Прилага се одобрена консолидирана методология АСМ0002 за електропроизводство от ВЕИ присъединени към мрежата, като основа за методологията на базисната линия и мониторинга. |  | 89,493 |
| 4 | Нова когенерационна централа за комбинирано производство на електро- и топлоенергия в топлофикация Бургас, България |  | 05.9.2006 | 455,529 | 100% | AM 0014 "Natural gas-based package co-gen., version 04 is applied. Базови емисии 814335 t CO2eq | 100% | 348,920 |
| 5 | Когенерационна газова централа „AKБ Форес” ФИК |  | 01.4.2005 | 631,000 | 100% | Общи базови емисии - Thermal - for consumption of Heavy Fuel Oil in HHI Kostenets and Toplofikatsia Kazanlak, Coals in TPS Deven for Polimeri Electricity - accordantly Baseline EF calculated ex-post for Bulgaria Power Industry by ACM 0002 1,234,070 | 100% | 631,000 |
| 6 | Намаляване на парникови газове чрез газификация в община Варна |  | 17.3.2005 | 362,566 | 100% | The project aims at the reduction of GHG by switching to natural gas from liquid and solid fuels, and part of the electricity used by the industry, public and administrative sites and households and by increasing the EE of their combustion instalations. The baseline doesn't envisage fuel switch, i.e. the practice of using electricity, heavy fuel oil, wood, gas oil and coal as energy sources will continue. In the period 2008-2012 the baseline envisages the use of: 16 642 tons heavy oil; 57598 tons gas oil; 27 437 tons of coal and briquette ; 9684 tons of LPG; 472 GWh electricity more than with the project implementation |  | 288,620 |
| 7 | Проект за енергийна ефективност и биомаса в завод за хартия „Стамболийски” АД |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рехабилитация на Топлофикация София |  | 22.6.2004 | 1,348,896 | 100% | Rehabilitation of of the district heating system in the city of Sofia by rehabilitating 60 km of pipes and replacement of pipe insulation (the total length of the DH system is 900 km), replacement of 10,000 substantions, frequency controlfor the electric motors for the hot water supply pumps and installation of valves, compensators, heat exchanger and pumps. The goal of the project is to reduce heat losses and improve energy efficiency of the network. |  | 154006 |
| 9 | Рехабилитация на Топлофикация Перник |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Индустриална енергийна ефективност и когенерация, Никопол |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Когенерационна централа Биовет |  | 25.5.2004 | 340,000 | 100% | 922000 Емисиите се формират от Топлоцентрала Биовет АД и националната електроенергийнна система. Емисиите на базовата линия се формират от горивото изгорено в котлите на Парова централа и електроенергията консумирана на площадката в случай, че проекта не е реализиран. | 100% | 339,000 |
| 12 | Когенерационен проект на Топлоелектрическа централа Пловдив Юг |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Намаляване на парникови газове чрез газификация на Софийска община |  | 04.5.2004 | 728,590 | 68.626% | The project aims at the reduction of GHG by switching to natural gas from liquid and solid fuels, and part of the electricity used by the industry, public and administrative sites and households and by increasing the EE of their combustion instalation. The baseline doesn't envisage fuel switch, i.e. the practice of using electricity, heavy fuel oil, wood, gas oil and coal as energy sources will continue. In the period 2008-2012 the baseline envisages the use of : 289047 tons of heavy fuel oil. 159232 tons of gas oil; 188590 tons of coal and briquettes; 11471 tons of LPG; 372 GWh electricity more than with the project implementation | 31.191 (indirect) | 155,960 |
| 14 | Проект Съвместно изпълнение „Каскада Въча” |  | 01.3.04 | 670,270 |  | Методология за базисната линия разглежда анализа за диспечирането с минимални разходи в ЕЕС при който се отчита намалението в електропроиаводството на двата маргинални блока - последният работещ и първия в резерв - което се получава в резултат на работата на проекта СИ. Този подход се счита за най- точния при правенето на анализ за това кой енергиен блок ше бъде заменен от новата мощност на проекта СИ |  | 670,270 |
| 15 | Намаляване на парникови газове чрез газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец |  | 15.7.2003 | 484,357 | 82.584 | The project aims at the reduction of GHG by switching to natural gas from liquid and solid fuels, and part of the electricity used by the industry, public and administrative sites and households and by increasing the EE of their combustion installations.The baseline doesn't envisage fuel switch, i.e. the practice of using electricity, heavy fuel oil, wood, gas oil and coal as energy sources will continue. In the period 2008-2012 the baseline envisages the use of: 112236 tons of heavy fuel oil; 29 415 tones of gas oil; 308 564 tons of coal and briquettes; 2012 tons of LPG; 164 GWh electricity more than with the project implementation | 18.191 (indirect) | 77,764 |
| 16 | Оползотворяване на биомаса в „Свилоза” АД |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Портфолио проект ВЕЦ Каскада Среден Искър |  |  | 329,472 | 100% | The approved consolidated baseline methodology (“CBM”) ACM0002 “Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources” version 06, sectoral scope 01, 19th May, 2006, has been used as reference for this project. The chosen methodology is applicable to the present project as the following conditions are respected: § The proposed project activities apply to electricity capacity addition from run-of-river power plants; hydro power projects with existing reservoirs where the volume of the reservoir is not increased; § The proposed project activities don’t involve switching from fossil fuels to renewable energy at the sites of the project activities; § The geographic and system boundaries for the relevant electricity grid can be clearly identified and information on the characteristics of the grid is available. As reported in the CBM ACM0002 for project activities that don’t modify or retrofit an existing electricity generation facility, the baseline scenario is the following: “Electricity delivered to the grid by the project would have otherwise been generated by the operation of grid-connected power plants and by the addition of new generation sources, as reflected in the combined margin calculation […]”. The document “Baseline Study of Joint Implementation projects in the Bulgarian energy sector” performed by the NEK and published on May 5th, 2005 has been used for estimation of baseline emissions. Based on all the above considerations, the annual average emissions expected to occur in absence of the project activity are 329,472 tCO2 / 5 years= 65,894.4 tCO2. | 100% | 329,472 |
| 18 | Улавяне на CH4 и производство на електричество в пречиствателна станция за отпадни води в Кубратово, София област |  | 03.8.2007 | 95,700 | 100% | Thermal-from HFO consumed in the plant Electricity - according to Baseline EF calculated ex-post for Bulgarian Power Industry by ACM 0002 | 15.8 | 96,700 |
| 19 | Намаляване на азотни оксиди в “Агрополихим” АД Девня |  |  |  |  |  |  |  |

|  | I/a | VI | VII/a | VII/b | VIII/a | VIII/b | VIII/c | VIII/d | VIII/e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Заглавие на проектната дейност (1) | Планирано намаление от проекта за сектора, в който се извършва търговията с емисии (II*III*V) | За директни намаления и ограничения, името на инсталацията, където ще се извърши намалението за сектора (5) | За директни намаления и ограничения, For direct reductions and limitations, the installation ID of the installation where the trading sector project-reduction will occur (5) | Количество Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии, които представляват намалението за сектора от проекта, издадено за 2008 г. | Количество Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии, които представляват намалението за сектора от проекта, издадено за 2009 г. | Количество Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии, които представляват намалението за сектора от проекта, издадено за 2010 г. | Количество Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии, които представляват намалението за сектора от проекта, издадено за 2011 г. | Количество Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии, които представляват намалението за сектора от проекта, издадено за 2012 г. |
| 1 | Портфолио нови когенерационни централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в топлофикация Плевен и топлофикация Велико Търново, България | 925,141 |  |  | 199,839 | 194,564 | 185,003 | 179,119 | 166,616 |
| 2 | Инвестиционна програма за енергийна ефективност в завод за целулоза „Свилоцел” |  |  |  | 143,608 | 137,200 | 135,136 | 134,267 | 131,932 |
| 3 | Рехабилитация на ВЕЦ каскада Долна Арда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нова когенерационна централа за комбинирано производство на електро- и топлоенергия в топлофикация Бургас | 455,529 |  |  | 107,190 | 86,130 | 91,734 | 88,508 | 81,967 |
| 5 | Когенерационна газова централа „AKБ Форес” ФИК | 631,000 |  |  | 15,000 | 115,500 | 182,500 | 179,000 | 139,000 |
| 6 | Намаляване на парникови газове чрез газификация в община Варна |  |  |  | 28,085 | 40,102 | 55,102 | 74,332 | 90,999 |
| 7 | Проект за енергийна ефективност и биомаса в завод за хартия „Стамболийски” АД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рехабилитация на Топлофикация София |  | Софийска Топлофикационна система |  | 278471 | 267274 | 267205 | 267965 | 267981 |
| 9 | Рехабилитация на Топлофикация Перник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Индустриална енергийна ефективност и когенерация, Никопол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Когенерационна централа Биовет | 340,000 | Топлоцентрала Биовет АД Национална електроенергийна система | 85 | 74,000 | 71,000 | 68,000 | 65,000 | 62,000 |
| 12 | Когенерационен проект на Топлоелектрическа централа Пловдив Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Намаляване на парникови газове чрез газификация на Софийска община | 155,960 | Инсталации ТЕЦ „Сухата река”, ТЕЦ „Хаджи Димитър” и ТЕЦ „Левски –Г”, които са в обхвата на Директива 2003/87/EC, са използвали природен газ през базовата година на НПРК, следователно не би могло да се осъществи директно двойно отчитане |  | 23,426 | 27,884 | 32,032 | 35,364 | 37,250 |
| 14 | Проект Съвместно изпълнение „Каскада Въча” |  |  |  | 23,450 | 23,450 | 207,790 | 207,790 | 207,790 |
| 15 | Намаляване на парникови газове чрез газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец | 72764(indirect) | Инсталациите Топлофикация Велико Търново и Кроношпан България, които са в обхвата на Директива 2003/87/EC използват природен газ през базовата година на НПРК, следователно не би могло да се осъществи директно отчитане |  | 10,474 | 12,202 | 15,658 | 15,868 | 18,560 |
| 16 | Оползотворяване на биомаса в „Свилоза” АД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Портфолио проект ВЕЦ Каскада Среден Искър |  |  |  | 20,868 | 37,321 | 46,099 | 102,566 | 122,618 |
| 18 | Улавяне на CH4 и производство на електричество в пречиствателна станция за отпадни води в Кубратово, София област |  |  |  |  | 12,477 | 27,166 | 28,077 | 28,980 |
| 19 | Намаляване на азотни оксиди в “Агрополихим” АД Девня |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П2.2. Списък на подкрепените проекти по механизма „съвместно изпълнение” получили писмо за подкрепа до 31 юни 2008  г.

|  | I/a | I/b | I/c | Id | II | III | IV | V | VI | VII/a | VII/b | VII/c | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Заглавие на проектната дейност (1) | Идентификационен код на проектната дейност (1)(2) | Дата на издаване на писмо за подкрепа за планираната проектна дейност | Дата на издаване на писмо за одобрение за планираната проектна дейност | Планирано количество парникови газове, които ще бъдат намалени или ограничени (в тона за 2008-2012) от планираната дейност по проекта. | % от намаленията, които правителството ще издаде като Единици редуцирани емисии или Сертифицирани единици редуцирани емисии от проектната дейност | Описание на базовата линия (1) (3) | Estimate of the % of emissions of installations covered by Directive 2003/87/EC within the total emissions included in the baseline (4) | Planned trading sector project-reduction quantity (II*III*V) | For direct reductions and limitations, the name of the installation where the planned trading sector project-reduction is to occur (5) | For direct reductions and limitations, the installation ID of the installation(s) where the trading sector project-reduction will occur (5) | For indirect reductions and limitations, the activity category where the planned trading sector project - reduction is to occur (6) | Quantity of allowances deducted from the alloaction of the installations/activity category indicated under rows VII/a-VII/c to fill the set-asside (5) (6) |
| 1 | Малка водноелектрическа централа "Поточница" Писмо за подкрепа: Май 2006 |  | Letter of support dated 10 April 2006102 | no | 71,118 tones CO2 reductions |  | Прилага се одобрена консолидирана методология АСМ0002 за електропроизводство от ВЕИ, присъединени към мрежата като основа за методологията на базисната линия и мониторинга | 100% |  | х | х | Енергийни дейности. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на инсталациите за опасни или твърди битови отпадъци) | 71,118 |
| 2 | Намаляване на парникови газове чрез газификация на Община Бургас |  | 20 юни 2006 |  | 315,904 |  | The project aims at the reduction of greenhouse gases by switching to natural gas from liquid and solid fuels, and part of the electricity used by the industry, public and administrative sites and households and by increasing the energy afficiency of their combustion instalations. The baseline doesn't envisage fuel switch, i.e. the practice of using electricity, heavy fuel oil, wood, gas oil and coal as energy sources will continue. In the period 2008-2012 the baseline envisages the use of: 33265 tons of heavy fuel oil; 25544 tones of gas oil; 23050 tons of coal and briquettes; 3391 tons of LPG; 304 GWh electricity more than with the project implementation | 77.801 (indirect) | 245,777 tCO2e (indirect) | There aren't any installations covered by Directive 2003/87/EC in the project boundaries |  | Electricity production | 315,904 |
| 3 | Ветроенергиен парк „Калиакра” | Not yet assigned Project proposal number 48-00-392 UNFCCC JI project reference number 0047 | 14 септември 2005 г. |  | 375,200 tones CO2 reductions |  |  | 100% |  |  |  | Energy activities | 375,200 |
| 4 | Производство на биодизелово гориво от слънчогледови и рапични семена и употребата му за транспорта в България, „Астра Биоплант”, Сливо Поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Портфолио Български малки водноелектрически централи БРЕСТИОМ АД |  | 16 декември 2005 |  | 183,097 |  | The baseline scenario for the SHPP Portfolio is the continuing operation of existing and future power plants in the Bulgarian power grid without the Loziata, Byala Mesta and Cherna Mesta SHPP to cover the current and future electricity demand of Bulgaria | 100% |  |  |  | Energy | 148,721 |
| 5.1. | Лозята |  | 16 декември 2005 |  | 148,721 |  | The baseline scenario for the SHPP Portfolio is the continuing operation of existing and future power plants in the Bulgarian power grid without the Loziata, Byala Mesta and Cherna Mesta SHPP to cover the current and future electricity demand of Bulgaria | 100% |  |  |  | Energy | 16,817 |
| 5.2. | Бяла Места |  | 16.12.2005 |  | 16,817 |  | The baseline scenario for the SHPP Portfolio is the continuing operation of existing and future power plants in the Bulgarian power grid without the Loziata, Byala Mesta and Cherna Mesta SHPP to cover the current and future electricity demand of Bulgaria | 100% |  |  |  | Energy | 17,559 |
| 5.3. | Cherna Mesta |  | 16.12.2005 |  | 17,559 |  | The baseline scenario for the SHPP Portfolio is the continuing operation of existing and future power plants in the Bulgarian power grid without the Loziata, Byala Mesta and Cherna Mesta SHPP to cover the current and future electricity demand of Bulgaria | 100% |  |  |  | Energy | 276,344 |
| 6 | Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Portfolio Project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 351,513 |  |  |  |  |  |  |  | 41,998 |
| 6.1.1. | Bulgarian Energy Efficiency Project Portfolio - Sugar Plants Sub-project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 41,998 | 32.86% | The baseline is calculated based on steam output and fuel input. In the baseline situation the boiler PK-35-39 is fuelled by coal and heavy fuel oil (HFO). The produced steam is delivered to generators, to produce electricity. The oil burners will be modified to switch to natural gas. The steam production will remain the same. Gas will replace heavy fuel oil consumption completely. For the baseline calculation the amount of steam produced by the boiler will determine the baseline coal consumption, by using the ratio of ton coal consumption per ton steam of 16,87%. To calculate the HFO consumption, the baseline ratio of HFO to steam is used of 0,42%. The turbine TG1 will be replaced by a new turbine TG2, generating electricity more efficiently. The steam production remains the same, so more electricity is self produced, leading to less electricity consumption from the grid. To calculate the baseline consumption of electricity from the grid, the amount of steam produced will be multiplied by 0,32 to calculate the total own production. The total own production will be multiplied by 0,26 to calculate the net amount of electricity purchased from the grid. ECO2, the baseline remains the same, since the amount of steam produced is assumed to be constant. | 44% | 6,070 | - | - | Energy activities | 33,396 |
| 6.1.2. | Bulgarian Energy Efficiency Project Portfolio - Zebra Sub-project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 41,745 | 29.85% | For ECO1, the baseline is calculated using the gas consumption (in Nm3) per ton steam, used by the boiler. This ratio is 96, meaning that total steam production multiplied by 96 will lead to the gas use in Nm3 . In addition, the baseline for ECO1 for electricity purchased from the grid will be calculated also using the ratio of measured total electricity consumption per ton steam. This ratio is 28% MWh per ton steam per year. The baseline also includes the net electricity produced by the CHP in the project scenario, as this amount need to be taken into account here, as the project emissions only concern the emissions from gas consumption of the CHP. ECO2 (use of waste heat) is not taken into the baseline, since this does not affect baseline emissions. The baseline includes also the operation of the Calendar engine (ECO3). The electricity consumption is adjusted for the working hours, if the working hours of the engine would be different from the assumed total of 2600 working hours per year. | 44% | 5,420 | - | - | Energy activities | 11,660 |
| 6.1.3. | Bulgarian Energy Efficiency Project Portfolio - Pirinplast Sub-project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 11,660 | 88.13% | In order to calculate the baseline for Pirinplast, the relation between product output and electricity consumption of the moulding machines needs to be set. Given the number of data for only 3 years, a best estimate is made using the relative deviation of the “produced products” and “electricity consumed” ratio. Having used this method, the best estimate is to use the average of “Total Production” and “Corrugated materials from PP” (the main product) divided by 5.84, to estimate the annual electricity consumption. Using this calculation, the calculated electricity consumption in 2002 would be 1636 MWh (measured 1703 MWh), in 2003 1595 MWh (1535 MWh) and in 2004 2005 MWh (2011 MWh). In lower production years the method would lead to some overestimation: in high production years to some underestimation. Since economic growth is Bulgaria is growing, the expectation is that the production of plastic products will also increase. As a result, the used method to calculate the baseline will give conservative results. The baseline is calculated from 2005 onwards, using the production data of 2004. | 80% | 8,220 | - | - | Energy activities | 90,610 |
| 6.2.1. | Bulgarian Renewable Energy Portfolio Project - Trakija Gas Sub-project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 90,610 | 21.48% | In the absence of the project activity, electricity would have been produced by more polluting fossil fuels. | 100% | 19,463 | - | - | Energy activities | 98,680 |
| 6.2.2. | Bulgarian Renewable Energy Portfolio Project - Delektra Hydro Sub-project |  | 14.7.2005 | 31.12.2009 | 98,680 | 29.00% | In the absence of the project activity, electricity would have been produced by more polluting fossil fuels. | 100% | 28,617 | - | - | Energy activities |  |

# Приложение 3

Таблица П3.1. Списък на заявените към момента известни нови участници

(към т. 5.2.2)

| № | Оператор |
| --- | --- |
| 1 | Алкомет |
| 2 | Амилум България ЕАД |
| 3 | Биовет АД клон Разград |
| 4 | Благоевград БТ АД |
| 5 | Брикел |
| 6 | Булгартрансгаз КС Ихтиман |
| 7 | Булгартрансгаз КС Лозенец |
| 8 | Булгартрансгаз КС Петрич |
| 9 | Булгартрансгаз КС Странджа |
| 10 | Грийнс ООД |
| 11 | Далкия Варна ЕАД |
| 12 | Девня цимент АД, гр. Девня |
| 13 | Дружба Стъкларски Заводи АД, площадка Пловдив |
| 14 | Дуропак Тракия Папир АД, гр. Пазарджик |
| 15 | Е. Миролио, площадка Ямбол |
| 16 | ЕВН България топлофикация ЕАД, ТЕЦ “Пловдив Север” |
| 17 | Евро Метал ООД гр. Перник |
| 18 | ЕЙ и ЕС- 3С Марица Изток 1 ЕООД |
| 19 | Енел Марица Изток 3 АД |
| 20 | Захарни заводи АД |
| 21 | Изида 1894 EOOD |
| 22 | Интериор глас ООД |
| 23 | Интер Пайп АД |
| 24 | Инса ойл ЕООД |
| 25 | Керамика Бургас АД |
| 26 | Керамичен завод Разделна |
| 27 | Керамична къща Стралджа |
| 28 | Костенец – ХХИ АД, гр. Костенец |
| 29 | Кремиковци АД |
| 30 | Лукойл Нефтохим Бургас АД |
| 31 | Ново Химко АД |
| 32 | Полимери АД |
| 33 | Промет Стиил |
| 34 | Рафинерия Плама ЕAД гр.Плевен |
| 35 | Рубин АД, гр. Плевен |
| 36 | Свилоза – Свилоцел АД, гр. Свищов |
| 37 | СМА Минерал Бургас вар ЕООД |
| 38 | София Мед АД |
| 39 | Стомана индъстри АД, гр. Перник |
| 40 | Термоблок АД |
| 41 | ТЕЦ Девен АД, гр. Девня |
| 42 | ТЕЦ Лукойл Енергия и Газ България ЕООД |
| 43 | ТЕЦ Марица 3, гр. Димитровград |
| 44 | ТЕЦ Марица Изток 2 |
| 45 | ТЕЦ Хасково |
| 46 | Топлофикация Казанлък АД |
| 47 | Топлофикация Плевен |
| 48 | Топлофикация Русе |
| 49 | Топлофикация Ямбол |
| 50 | Тракия Глас България ЕАД |
| 51 | Хайуей енерджи ООД гр. Плевен |
| 52 | Хан Аспапух |
| 53 | Хан Омуртаг |
| 54 | Шамот АД |
| 55 | Холсим България АД пл. Плевен |
| 56 | Холсим България АД пл.Бели Извор |

Таблица П3.2. Списък на нови участници в периода 01.01.2009 – 30.09.2009 г. и разпределените квоти за тях (за разширени инсталации, само за разширението)

| № по ред | Уникален идентификатор на инсталацията | Име на инсталацията | База за разпределение | База за разпределение за 2009 | 2009 - разпределение | 2010 - разпределение | 2011 - разпределение | 2012 - разпределение | ∑ 2009 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коефициент на редукция |  |  | 1.0193 | 0.8785 | 0.8785 | 0.9159 |  |
| 12 | 35 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | 33,087 | 33,087 | 33,727 | 29,066 | 29,066 | 30,305 | 122,164 |
| 19 | 38 | ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД | 19,478 | 14,609 | 14,891 | 17,111 | 17,111 | 17,840 | 66,953 |
| 89 | 137 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Плевен | 24,024 | 24,024 | 24,488 | 21,104 | 21,105 | 22,004 | 88,701 |
| 90 | 134 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Бели Извор | 149,787 | 131,064 | 133,597 | 131,583 | 131,584 | 137,192 | 533,956 |
| 99 | 9-148 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 46,941 | 46,941 | 47,848 | 41,236 | 41,236 | 42,993 | 173,313 |
| 129 | 199 | ДУРОПАК ТРАКИЯ-ПАПИР АД | 43,929 | 10,982 | 11,194 | 38,590 | 38,590 | 40,235 | 128,609 |
| 131 | 209 | КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД | 59,769 | 19,923 | 20,308 | 52,505 | 52,505 | 54,743 | 180,062 |
| 131 | 209 | КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД | 9,148 | 2,287 | 2,331 | 8,037 | 8,037 | 8,379 | 26,783 |
| разпределени за нови |  |  |  |  | 288,385 | 339,231 | 339,234 | 353,692 | 1,320,541 |
| резерв нови участници |  |  |  |  | 1,695,413 | 7,263,833 | 7,263,515 | 7,674,544 | 23,897,306 |
| остатък в резерв нови участници след разпределението |  |  |  |  | 1,407,029 | 6,924,603 | 6,924,282 | 7,320,853 | 22,576,766 |

# Приложение 4.

Списък на работилите инсталации в периода 01.01.2007 – 31.12.2008 г. и разпределените квоти за тях (за разширени инсталации, квоти само за старата част)

| № по ред | Уникален идентификатор на инсталацията | Име на инсталацията | База за разпределение | 2008 - разпределение | 2009 - разпределение | 2010 - разпределение | 2011 - разпределение | 2012 - разпределение | ∑ 2008 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Трансформиране на енергия - електроенергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ЕНЕЛ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД | 6,888,403 | 5,166,302 | 7,021,542 | 6,051,215 | 6,051,270 | 6,309,172 | 30,599,501 |
| 2 | 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | 8,098,142 | 9,134,478 | 8,254,664 | 7,113,927 | 7,113,993 | 7,417,187 | 39,034,249 |
| 3 | 36 | ТЕЦ-ВАРНА ЕАД | 3,822,473 | 3,714,732 | 3,896,354 | 3,357,905 | 3,357,936 | 3,501,050 | 17,827,978 |
| 4 | 7 | ТЕЦ МАРИЦА 3 АД | 430,016 | 728,330 | 438,327 | 377,754 | 377,757 | 393,857 | 2,316,025 |
| 5 | 16 | ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД | 2,580,355 | 2,580,355 | 2,630,228 | 2,266,749 | 2,266,770 | 1,181,689 | 10,925,792 |
| 6 | 1 | АЕЦ Козлодуй | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1,650 |
|  | Общо за сектора |  | 21,819,719 | 21,324,527 | 22,241,446 | 19,167,881 | 19,168,056 | 18,803,285 | 100,705,195 |
|  | І. Трансформиране на енергия - -комбинирано производство на електро и топлоенергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 118 | БИОВЕТ АД - Разград | 19,373 | 18,258 | 19,747 | 17,018 | 17,019 | 17,744 | 89,787 |
| 8 | 124 | БРИКЕЛ ЕАД | 774,235 | 1,751,501 | 789,199 | 680,138 | 680,144 | 0 | 3,900,982 |
| 9 | 37 | ТЕЦ ДЕВЕН АД | 1,622,014 | 1,508,045 | 1,653,364 | 1,424,881 | 1,424,894 | 1,485,622 | 7,496,807 |
| 10 | 14 | ТЕЦ към ВИДАХИМ | 572,611 | 489,222 | 583,678 | 503,018 | 503,023 | 524,461 | 2,603,403 |
| 11 | 3 | ЕВН България Топлофикация ЕАД, ТЕЦ Пловдив Север | 139,873 | 101,716 | 142,576 | 122,873 | 122,874 | 128,111 | 618,152 |
| 12 | 35 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | 82,805 | 81,382 | 84,405 | 72,741 | 72,742 | 75,842 | 387,113 |
| 13 | 33 | ТЕЦ СВИЛОЗА | 773,753 | 773,753 | 788,708 | 679,714 | 679,720 | 708,690 | 3,630,586 |
| 14 | 9-27 | Топлофикация Русе АД | 1,451,480 | 1,233,758 | 1,479,534 | 1,275,073 | 1,275,085 | 1,329,428 | 6,592,879 |
| 15 | 15 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД – ТЕЦ Република | 650,954 | 553,311 | 663,536 | 571,840 | 571,845 | 596,217 | 2,956,749 |
| 16 | 12 | Топлофикация Сливен ЕАД | 33,711 | 232,626 | 34,362 | 29,614 | 29,614 | 30,876 | 357,091 |
| 17 | 18 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ТЕЦ София | 532,961 | 408,349 | 543,262 | 468,187 | 468,192 | 488,146 | 2,376,136 |
| 18 | 17 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ТЕЦ София Изток | 745,329 | 588,850 | 759,735 | 654,745 | 654,751 | 682,656 | 3,340,738 |
| 19 | 38 | ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД | 32,338 | 27,386 | 32,963 | 28,407 | 28,408 | 29,618 | 146,782 |
| 20 | 9-40 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ТЕЦ Градска | 30,891 | 26,257 | 31,488 | 27,136 | 27,137 | 28,293 | 140,311 |
| 21 | 32 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД | 32,659 | 27,760 | 33,290 | 28,690 | 28,690 | 29,913 | 148,342 |
| 22 | 13 | ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК ЕАД | 8,748 | 4,719 | 8,917 | 7,685 | 7,685 | 8,013 | 37,019 |
| 23 | 9-30 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД | 199,501 | 162,051 | 203,357 | 175,255 | 175,256 | 182,726 | 898,645 |
| 24 | 6 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД | 19,741 | 12,522 | 20,123 | 17,342 | 17,342 | 18,081 | 85,410 |
| 25 | 9-85 | Когенерираща централа БИОВЕТ АД | 37,101 | 76,843 | 37,818 | 32,591 | 32,592 | 33,981 | 213,825 |
| 26 | 85 | БИОВЕТ АД | 6,615 | 5,155 | 6,743 | 5,811 | 5,811 | 6,059 | 29,579 |
| 27 | 9-5 | ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД | 99,621 | 80,416 | 101,547 | 87,514 | 87,514 | 91,244 | 448,235 |
| 28 | 9-31 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД | 18,992 | 15,947 | 19,359 | 16,684 | 16,684 | 17,395 | 86,068 |
|  | Общо за сектора |  | 7,885,305 | 8,179,827 | 8,037,713 | 6,926,958 | 6,927,021 | 6,513,116 | 36,584,636 |
|  | І. Трансформиране на енергия -топлоенергия - обществен сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4 | ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД - ОЦ ПЛОВДИВ ЮГ | 16,079 | 11,817 | 16,390 | 14,125 | 14,125 | 14,727 | 71,183 |
| 30 | 25 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-1 | 15,252 | 12,964 | 15,547 | 13,398 | 13,398 | 13,969 | 69,276 |
| 31 | 26 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Овча купел-2 | 24,418 | 14,362 | 24,890 | 21,450 | 21,450 | 22,364 | 104,516 |
| 32 | 23 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Суха река | 14,173 | 9,096 | 14,447 | 12,450 | 12,451 | 12,981 | 61,425 |
| 33 | 22 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ВОЦ Х.Димитър | 30,146 | 18,555 | 30,729 | 26,482 | 26,482 | 27,611 | 129,859 |
| 34 | 20 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Земляне | 200,966 | 170,821 | 204,850 | 176,541 | 176,543 | 184,067 | 912,823 |
| 35 | 19 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ОЦ Люлин | 149,585 | 119,174 | 152,476 | 131,405 | 131,406 | 137,006 | 671,467 |
| 36 | 24 | ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД- ВОЦ Левски - Г | 13,728 | 8,790 | 13,994 | 12,060 | 12,060 | 12,574 | 59,477 |
| 37 | 39 | ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД - ОЦ Младост | 17,956 | 11,862 | 18,304 | 15,774 | 15,774 | 16,447 | 78,160 |
| 38 | 46 | ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД | 7,840 | 6,355 | 7,992 | 6,887 | 6,887 | 7,181 | 35,302 |
|  | Общо за сектора |  | 490,142 | 383,796 | 499,616 | 430,572 | 430,576 | 448,927 | 2,193,488 |
|  | І. Трансформиране на енергия - топлоенергия за производствени нужди и други ГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 34 | АГРОПОЛИХИМ АД | 223,648 | 209,146 | 227,971 | 196,467 | 196,469 | 204,842 | 1,034,894 |
| 40 | 111 | АЛКОМЕТ АД | 15,644 | 15,644 | 15,946 | 13,743 | 13,743 | 14,329 | 73,404 |
| 41 | 263 | АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД | 40,351 | 38,465 | 41,131 | 35,447 | 35,448 | 36,958 | 187,450 |
| 42 | 261 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, напуска СТЕ през 2009 г. | 847 | 847 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1,710 |
| 43 | 259 | БУЛКОМ ПЛЮС ЕООД | 5,922 | 3,936 | 6,036 | 5,202 | 5,202 | 5,424 | 25,801 |
| 44 | 304 | Оранжерия Иван Атанасов Червениванов ЧЗП | 3,287 | 1,116 | 3,351 | 2,888 | 2,888 | 3,011 | 13,252 |
| 45 | 115 | БЪДЕЩНОСТ АД | 2,711 | 726 | 2,763 | 2,382 | 2,382 | 2,483 | 10,735 |
| 46 | 104 | ВМЗ ЕАД пл. СОПОТ | 13,997 | 13,997 | 14,268 | 12,296 | 12,296 | 12,820 | 65,676 |
| 47 | 105 | ВМЗ ЕАД пл. ИГАНОВО | 5,296 | 5,296 | 5,398 | 4,652 | 4,652 | 4,851 | 24,850 |
| 48 | 75 | ЗАГОРКА АД | 9,206 | 8,788 | 9,384 | 8,087 | 8,087 | 8,432 | 42,778 |
| 49 | 260 | ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД | 12,636 | 10,150 | 12,880 | 11,100 | 11,100 | 11,573 | 56,804 |
| 50 | 70 | КАЛИАКРА АД | 333 | 36 | 339 | 293 | 293 | 305 | 1,265 |
| 51 | 125 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | 17,628 | 15,130 | 17,969 | 15,486 | 15,486 | 16,146 | 80,216 |
| 52 | 305 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Велико Търново | 6,158 | 6,158 | 6,277 | 5,410 | 5,410 | 5,640 | 28,894 |
| 53 | 285 | КЦМ АД | 4,384 | 2,849 | 4,469 | 3,851 | 3,851 | 4,015 | 19,036 |
| 54 | 99 | МАРИЦАТЕКС *излизат от СТЕ от 2008г. | 3,182 | 2,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 |
| 55 | 306 | Е.МИРОЛИО АД – пл.Ямбол | 8,735 | 6,605 | 8,904 | 7,673 | 7,673 | 8,000 | 38,856 |
| 56 | 74 | Е.МИРОЛИО АД – пл.Сливен | 16,574 | 6,034 | 16,894 | 14,560 | 14,560 | 15,180 | 67,228 |
| 57 | 9 | БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД | 6,070 | 6,070 | 6,187 | 5,332 | 5,332 | 5,560 | 28,482 |
| 58 | 84 | ИНТЕРТРЪСТ АД | 21,637 | 20,955 | 22,055 | 19,007 | 19,008 | 19,818 | 100,843 |
| 59 | 112 | ПРОМЕТ СТИИЛ АД | 38,456 | 38,456 | 39,199 | 33,782 | 33,783 | 35,222 | 180,442 |
| 60 | 210 | ФАЗЕРЛЕС АД | 12,455 | 3,149 | 12,696 | 10,941 | 10,941 | 11,408 | 49,135 |
| 61 | 10 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД | 9,653 | 7,700 | 9,840 | 8,480 | 8,480 | 8,841 | 43,341 |
| 62 | 122 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД КС Петрич | 39,885 | 31,385 | 40,656 | 35,038 | 35,038 | 36,531 | 178,647 |
| 63 | 123 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД - район Чирен | 8,094 | 7,003 | 8,250 | 7,110 | 7,110 | 7,413 | 36,887 |
| 64 | 110 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД , КС Кардам 1 | 5,388 | 5,388 | 5,492 | 4,733 | 4,733 | 4,935 | 25,281 |
| 65 | 121 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД район Ихтиман, КС Ихтиман | 29,696 | 29,696 | 30,270 | 26,087 | 26,087 | 27,199 | 139,339 |
| 66 | 119 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Стара Загора, КС Лозенец | 109,608 | 91,471 | 111,727 | 96,287 | 96,288 | 100,391 | 496,163 |
| 67 | 120 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Стара Загора, КС Странджа | 74,339 | 70,367 | 75,776 | 65,304 | 65,305 | 68,088 | 344,840 |
| 68 | 117 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Вълчи дол, КС Кардам 2 | 106,682 | 78,940 | 108,744 | 93,716 | 93,717 | 97,711 | 472,829 |
| 69 | 109 | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, район Вълчи дол, КС Провадия | 105,082 | 105,082 | 107,113 | 92,311 | 92,312 | 96,246 | 493,063 |
| 70 | 202 | ЛЕСОПЛАСТ АД | 7,277 | 5,600 | 7,418 | 6,393 | 6,393 | 6,665 | 32,468 |
| 71 | 307 | БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН АД | 6,279 | 5,157 | 6,400 | 5,516 | 5,516 | 5,751 | 28,340 |
| 72 | 308 | СОФИЯ МЕД АД | 13,617 | 12,910 | 13,880 | 11,962 | 11,962 | 12,472 | 63,186 |
| 73 | 309 | ТЕЦ Ямболен АД | 899 | 28 | 916 | 790 | 790 | 823 | 3,347 |
| 74 | 310 | „ИНТЕР ПАЙП” АД | 5,503 | 5,503 | 5,609 | 4,834 | 4,834 | 5,040 | 25,821 |
| 75 | 100 | ГАРД ИНВЕСТ ЕООД | 6,819 | 6,819 | 6,951 | 5,990 | 5,990 | 6,246 | 31,996 |
| 76 | 311 | "НЕОХИМ" АД | 257,832 | 257,832 | 262,815 | 226,496 | 226,498 | 236,151 | 1,209,793 |
| 77 | 312 | "Бисер Олива" АД | 1,358 | 138 | 1,384 | 1,193 | 1,193 | 1,244 | 5,152 |
|  | Общо за сектора |  | 1,257,168 | 1,136,643 | 1,278,224 | 1,100,838 | 1,100,848 | 1,147,766 | 5,764,318 |
|  | ІІ. Рафинерии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 128 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД | 2,720,388 | 2,490,239 | 2,772,968 | 2,389,763 | 2,389,785 | 2,491,637 | 12,534,392 |
| 79 | 301 | Българска Петролна Рафинерия EООД | 11,795 | 7,897 | 12,023 | 10,361 | 10,362 | 10,803 | 51,446 |
| 80 | 302 | ИНСА ОЙЛ ООД | 5,646 | 5,646 | 5,755 | 4,960 | 4,960 | 5,171 | 26,492 |
|  | Общо за сектора |  | 2,737,829 | 2,503,782 | 2,790,746 | 2,405,085 | 2,405,107 | 2,507,611 | 12,612,330 |
|  | ІІІ. Черна металургия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 281 | ПРОГРЕС АД | 2,057 | 1,354 | 2,097 | 1,807 | 1,807 | 1,884 | 8,949 |
| 82 | 273 | РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД | 29,575 | 25,366 | 30,147 | 25,981 | 25,981 | 27,088 | 134,562 |
| 83 | 215 | РЕМОТЕКС-РАДНЕВО ЕАД | 1,846 | 1,846 | 1,882 | 1,622 | 1,622 | 1,691 | 8,662 |
| 84 | 9-132 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | 230,448 | 173,949 | 234,902 | 202,440 | 202,442 | 211,070 | 1,024,802 |
| 85 | 274 | ЧУГУНОЛЕЕНЕ АД | 4,415 | 4,415 | 4,500 | 3,878 | 3,878 | 4,044 | 20,716 |
|  | Общо за сектора |  | 268,341 | 206,930 | 273,527 | 235,728 | 235,730 | 245,776 | 1,197,691 |
|  | ІV. Производство на цимент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 135 | ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД | 359,587 | 359,587 | 366,537 | 315,884 | 315,887 | 329,350 | 1,687,246 |
| 87 | 136 | ДЕВНЯ-ЦИМЕНТ АД | 1,730,322 | 1,519,390 | 1,763,766 | 1,520,026 | 1,520,040 | 1,584,823 | 7,908,044 |
| 88 | 138 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | 877,407 | 877,407 | 894,366 | 770,771 | 770,778 | 803,628 | 4,116,949 |
| 89 | 137 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Плевен | 230,712 | 220,109 | 235,171 | 202,672 | 202,674 | 211,312 | 1,071,938 |
| 90 | 134 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД площадка Бели Извор | 630,453 | 486,648 | 642,638 | 553,830 | 553,835 | 577,440 | 2,814,392 |
|  | Общо за сектора |  | 3,828,481 | 3,463,141 | 3,902,478 | 3,363,183 | 3,363,214 | 3,506,552 | 17,598,569 |
|  | V. Производство на вар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 189 | СМА МИНЕРАЛ ВАРОДОБИВ ЕООД | 16,182 | 13,540 | 16,495 | 14,215 | 14,215 | 14,821 | 73,287 |
| 92 | 144 | КАЛЦИТ АД | 112,372 | 112,372 | 114,544 | 98,715 | 98,716 | 102,923 | 527,269 |
| 93 | 253 | ОГНЯНОВО-К - ВАРОВ ЗАВОД ОГНЯНОВО | 82,565 | 82,565 | 84,161 | 72,530 | 72,531 | 75,622 | 387,410 |
| 94 | 254 | ОГНЯНОВО-К - ЗНХВ ПУКЛИНА | 62,455 | 55,256 | 63,662 | 54,864 | 54,865 | 57,203 | 285,851 |
|  | Общо за сектора |  | 273,574 | 263,733 | 278,862 | 240,325 | 240,327 | 250,570 | 1,273,817 |
|  | VI. Производство на стъкло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 149 | ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД, площадка Пловдив | 113,366 | 113,366 | 115,557 | 99,588 | 99,589 | 103,833 | 531,933 |
| 96 | 145 | ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД, София | 42,031 | 41,821 | 42,843 | 36,923 | 36,923 | 38,497 | 197,007 |
| 97 | 147 | СЗ РУБИН АД | 63,527 | 63,527 | 64,755 | 55,806 | 55,807 | 58,185 | 298,080 |
| 98 | 9-146 | Ново Стъкло EАД | 24,236 | 24,236 | 24,704 | 21,290 | 21,291 | 22,198 | 113,720 |
| 99 | 9-148 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 157,307 | 156,774 | 160,347 | 138,189 | 138,190 | 144,079 | 737,579 |
|  | Общо за сектора |  | 400,467 | 399,724 | 408,207 | 351,796 | 351,799 | 366,793 | 1,878,319 |
|  | VII. Производство на керамични материали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 264 | ЕЛМАЗ ООД | 2,497 | 2,094 | 2,545 | 2,194 | 2,194 | 2,287 | 11,313 |
| 101 | 173 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД | 24,983 | 25,299 | 25,466 | 21,947 | 21,947 | 22,882 | 117,540 |
| 102 | 181 | КЕРАМ ИНВЕСТ АД | 23,614 | 19,864 | 24,070 | 20,744 | 20,744 | 21,628 | 107,051 |
| 103 | 257 | КЕРАМАТ АД, цех Ветрище | 7,550 | 8,058 | 7,696 | 6,633 | 6,633 | 6,915 | 35,935 |
| 104 | 255 | КЕРАМАТ АД, цех Дивдядово | 15,777 | 13,456 | 16,082 | 13,860 | 13,860 | 14,450 | 71,707 |
| 105 | 256 | КЕРАМАТ АД, цех Каспичан | 23,551 | 22,687 | 24,006 | 20,689 | 20,689 | 21,571 | 109,641 |
| 106 | 160 | КЕРАМИКА БУРГАС АД | 11,568 | 9,053 | 11,792 | 10,162 | 10,162 | 10,595 | 51,764 |
| 107 | 286 | Керамичен завод Дерманци | 11,337 | 981 | 11,556 | 9,959 | 9,959 | 10,384 | 42,839 |
| 108 | 165 | КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД Керамичен завод Драговищица | 7,685 | 6,139 | 7,834 | 6,751 | 6,751 | 7,039 | 34,513 |
| 109 | 161 | КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА ЕООД | 7,758 | 6,534 | 7,908 | 6,815 | 6,815 | 7,106 | 35,178 |
| 110 | 196 | КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД Керамичен завод Багренци | 3,702 | 3,544 | 3,774 | 3,252 | 3,252 | 3,391 | 17,212 |
| 111 | 166 | МИЗИЯ АД | 22,709 | 5,282 | 23,148 | 19,949 | 19,949 | 20,799 | 89,128 |
| 112 | 158 | СТРОЙКЕРАМИКА АД Цех-Мездра | 7,180 | 5,015 | 7,319 | 6,307 | 6,307 | 6,576 | 31,525 |
| 113 | 157 | СТРОЙКЕРАМИКА АД, цех ВРАЦА | 2,400 | 0 | 2,446 | 2,108 | 2,108 | 2,198 | 8,861 |
| 114 | 269 | СТРОЙКЕРАМИКА ООД Монтана | 5,743 | 5,583 | 5,854 | 5,045 | 5,045 | 5,260 | 26,787 |
| 115 | 266 | ТЕРА АД | 12,713 | 7,941 | 12,959 | 11,168 | 11,168 | 11,644 | 54,881 |
| 116 | 198 | ТРУД АД | 4,509 | 4,314 | 4,596 | 3,961 | 3,961 | 4,130 | 20,962 |
| 117 | 180 | ХАН АСПАРУХ АД | 45,978 | 43,656 | 46,867 | 40,390 | 40,390 | 42,112 | 213,415 |
| 118 | 262 | ШАВАРНА-97 ООД | 2,779 | 2,765 | 2,833 | 2,441 | 2,441 | 2,545 | 13,026 |
| 119 | 284 | Шамот АД | 3,151 | 1,289 | 3,212 | 2,768 | 2,768 | 2,886 | 12,923 |
| 120 | 289 | ЕТ Митко Жеков - Д | 1,887 | 1,349 | 1,923 | 1,658 | 1,658 | 1,728 | 8,316 |
| 121 | 179 | ХАН ОМУРТАГ АД | 19,040 | 17,954 | 19,408 | 16,726 | 16,726 | 17,439 | 88,253 |
| 122 | 293 | ХАРМАНЛИЙСКА КЕРАМИКА АД | 6,959 | 5,619 | 7,094 | 6,113 | 6,113 | 6,374 | 31,313 |
| 123 | 9-152 | Винербергер ЕООД | 52,183 | 44,573 | 53,191 | 45,841 | 45,841 | 47,795 | 237,241 |
| 124 | 176 | КЕРАМИК - ГТ АД | 14,612 | 14,577 | 14,894 | 12,836 | 12,836 | 13,383 | 68,527 |
| 125 | 167 | БЪДЕЩЕ-БУТОВО АД | 8,557 | 8,557 | 8,722 | 7,517 | 7,517 | 7,837 | 40,151 |
| 126 | 183 | „Керамика 98” ООД гр. Летница | 628 | 628 | 640 | 552 | 552 | 575 | 2,947 |
|  | Общо за сектора |  | 350,422 | 286,183 | 357,195 | 307,833 | 307,836 | 320,956 | 1,580,004 |
|  | VIII. Производство на целулоза и хартия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 206 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-БЕЛОВО АД | 12,921 | 12,034 | 13,171 | 11,351 | 11,351 | 11,835 | 59,741 |
| 128 | 208 | СВИЛОЗА - СВИЛОЦЕЛ ЕАД | 64,931 | 23,641 | 66,186 | 57,040 | 57,040 | 59,471 | 263,378 |
| 129 | 199 | ДУРОПАК ТРАКИЯ-ПАПИР АД | 27,152 | 24,189 | 27,677 | 23,852 | 23,852 | 24,869 | 124,439 |
| 130 | 201 | Монди Пекиджинг - СТАМБОЛИЙСКИ АД | 96,933 | 66,835 | 98,807 | 85,152 | 85,153 | 88,782 | 424,729 |
| 131 | 209 | КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД | 15,324 | 12,198 | 15,620 | 13,462 | 13,462 | 14,035 | 68,777 |
| 132 | 87 | МАЙР МЕЛНХОФ АД гр.НИКОПОЛ *излизат от СТЕ от 2008г. | 22,018 | 12,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,861 |
|  | Общо за сектора |  | 239,279 | 151,758 | 221,460 | 190,856 | 190,858 | 198,992 | 953,924 |
| Разпределени квоти - ОБЩО |  |  | 39,550,728 | 38,300,044 | 40,289,475 | 34,721,055 | 34,721,373 | 34,310,344 | 182,342,292 |
| Разрешено средногодишно количество за 2008-2012 г. |  |  | 37,459,938 | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 42,433,833 | 212,169,165 |
| Остатък резерв за нови участници |  |  |  |  | 1,695,413 | 7,263,833 | 7,263,515 | 7,674,544 | 23,897,306 |
| Квоти за анулиране при прехвърляне на ЕРЕ по проекти СИ с двойно отчитане - включва както прякото, така и непрякото двойно отчитане |  |  |  |  | 1,482,392 | 1,482,392 | 1,482,392 | 1,482,392 | 5,929,567 |
| Коефициент на редукция |  |  |  |  | 1.0193 | 0.8785 | 0.8785 | 0.9159 |  |

Наредба от 10.04.2009 г. За методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. За условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост, Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, Наредба № рд-16-294 от 1 април 2008 за обследване за енергийна ефективност,Наредба № рд-16-295 от 1 април 2008 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; Наредба № рд-16-296 от 1 април 2008 за енергийните характеристики на обектите; Наредба №16-1238 от 28.12.2007 за обстоятелсвата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследвана за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност. Наредба №РД – 16-301 от 20 март 2009г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.

Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с емисии на парникови газове.

В съответствие с дефиницията в Директива 2003/87/ EC:  ”new entrant” means any installation carrying out one or more of the activities indicated in Annex I, which has obtained a greenhouse gas emissions permit or an update of its greenhouse gas emissions permit because of a change in the nature or functioning or an extension of the installation, subsequent to the notification to the Commission of the national allocation plan.

характеристиката на инсталацията се определя от нейните съоръжения със съответния тип и количество, технически свързани по начин, позволяващ производството на определен продукт или енергия.

функциониране на инсталацията е начина на работа по конкретна технология в режим, определен от наличието или отсъствието на ограничения, свързани с изисквания на националното законодателство или договореност с Комисията на ЕС, водещ до производство на определен продукт или енергия със съответното количество и качество.

- На основание чл. 222, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти